- 前  言

随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系逐步向科学化、规范化、制度化发展。安全评价已成为建设项目和生产经营单位指导安全生产必不可少的技术手段。为企业提供安全科学依据，为应急管理部门提供技术支持，已成为安全生产管理体系中的一个重要环节。

元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂位于元谋县城337°方向，平距约29km处，隶属元谋县物茂乡大物茂村所辖。矿区地理坐标东经101°47′21″～101°47′32″，北纬25°52′56″～25°53′07″，矿区面积0.0532k㎡。

元谋中鼎砂石有限公司于2022年8月26日办理了营业执照，统一社会信用代码为915323280913249072，企业法定代表人：宋文。公司业务范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。一般项目：建筑材料销售；矿物洗选加工：非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂于2022年9月10日换取新采矿许可证，证号为C5323282010017130055811，有效期5年，自2022年9月2日至2027年9月2日。核准生产规模为10.00万吨/年，开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，开采深度1113m～1035m。

元谋中鼎砂石有限公司根据国家及云南省非煤矿山转型升级的相关要求，采矿权人委托云南省有色地质局楚雄勘查院于2019年6月编制《云南省元谋县物茂乡大物茂砂厂普通建筑材料用砂矿资源储量核实报告》，由于重新办理林地审批，企业于2024年10月委托云南省一九九煤田地质勘探队根据矿山现状重新编制了《云南省元谋县大物茂砂厂建筑用砂矿资源储量核实报告（2024年）》，并委托云南增股工程勘察设计有限公司编制《元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂（10万t/a）露天采矿工程初步设计》。

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局第36号令）等国家有关安全生产法律法规和云南省相关主管部门的要求，元谋中鼎砂石有限公司2022年11月10日委托昭通市鼎安科技有限公司编制《元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂安全预评价报告》。

在接受元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂项目安全预评价委托后，昭通市鼎安科技有限公司遵照相关规定和公司作业指导书，组建了安全评价组。在认真分析项目风险，收集国家法律法规、部门规章、地方性法规及规范性文件、国家标准、行业标准、规程、规范，建设项目单位提供的相关资料基础上，于2022年11月25日到现场实地勘测调查，由于企业重新办理林地审批，评价组于2024年12月16日再次到现场进行踏勘，经对现场收集的调查资料分析整理，对建设项目存在或潜在危险、有害因素辨识分析和定性、定量评价，按照评价导则和《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一【2016】49 号）要求，于2025年4月8日完成了安全预评价报告的编制。最终形成的安全预评价报告将作为建设项目编制安全设施设计的技术依据。

在本项目的安全预评价工作中，得到了楚雄州应急管理局、元谋县应急管理局及元谋中鼎砂石有限公司有关人员的大力支持，同时在本报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！

目录

第1章 评价对象与依据	- 1 -

1.1. 评价对象和范围	- 1 -

1.1.1 评价对象	- 1 -

1.1.2 评价范围	- 1 -

1.2. 评价依据	- 1 -

1.2.1 法律法规	- 1 -

1.2.2 行政法规	- 2 -

1.2.3 部门规章	- 3 -

1.2.4 地方性法规及规范性文件	- 4 -

1.2.5 标准规范	- 5 -

1.2.6 建设项目技术资料	- 6 -

1.2.7 其他评价依据	- 6 -

1.3. 评价目的和内容	- 6 -

1.3.1 评价目的	- 6 -

1.3.2 评价内容	- 7 -

1.4. 评价原则	- 7 -

1.5. 评价程序	- 7 -

1.6. 评价基准日	- 10 -

第2章 建设项目概述	- 11 -

2.1. 建设单位概况	- 11 -

2.1.1 企业简介	- 11 -

2.1.2 矿山历史沿革	- 11 -

2.1.3 建设项目地理位置及交通	- 14 -

2.1.4 矿区周边环境	- 15 -

2.2. 自然环境概况	- 17 -

2.2.1 地形地貌	- 17 -

2.2.2 矿区气候	- 17 -

2.2.3 地震烈度	- 18 -

2.2.4 经济概况	- 18 -

2.3. 建设项目地质概况	- 19 -

2.3.1 矿区地质概况	- 19 -

2.3.2 水文地质概况	- 20 -

2.3.3 工程地质概况	- 21 -

2.3.4 矿床地质概况	- 23 -

2.4. 工程建设方案概况	- 24 -

2.4.1 矿山开采现状	- 25 -

2.4.2 建设规模及工作制度	- 29 -

2.4.3 总图运输	- 32 -

2.4.4 开采范围	- 32 -

2.4.5 开拓运输	- 33 -

2.4.6 采矿工艺	- 33 -

2.4.7 通风防尘系统	- 34 -

2.4.8 矿山供配电设施	- 35 -

2.4.9 防排水系统	- 35 -

2.4.10 排土场	- 36 -

2.4.11 安全管理及其他	- 37 -

2.5. 典型案例	- 38 -

第3章 定性定量评价	- 44 -

3.1. 预评价单元划分	- 44 -

3.1.1 预评价单元划分的原则	- 44 -

3.1.2 评价单元的确定	- 44 -

3.2. 预评价方法的选择	- 45 -

3.2.1 预评价方法的选择原则	- 45 -

3.2.2 各单元采用的评价方法	- 45 -

3.3. 总平面布置单元	- 49 -

3.3.1 危险有害因素辨识与分析	- 49 -

3.3.2 危险程度评价	- 50 -

3.3.3 安全检查表分析评价	- 51 -

3.3.4 《初步设计》评述	- 53 -

3.3.5 单元小结	- 53 -

3.4. 开拓运输单元	- 53 -

3.4.1 危险有害因素辨识与分析	- 53 -

3.4.2 危险程度评价	- 54 -

3.4.3 预先危险性分析评价	- 54 -

3.4.4 安全检查表分析评价	- 56 -

3.4.5 《初步设计》评述	- 58 -

3.4.6 单元小结	- 58 -

3.5. 采剥单元	- 58 -

3.5.1 危险有害因数辨识与分析	- 58 -

3.5.2 危险程度评价	- 59 -

3.5.3 预先危险性分析	- 59 -

3.5.4 安全检查表分析评价	- 60 -

3.5.5 《初步设计》评述	- 62 -

3.5.6 单元小结	- 62 -

3.6. 矿山供配电设施单元	- 62 -

3.6.1 危险有害因素辨识与分析	- 62 -

3.6.2 危险程度评价	- 63 -

3.6.3 预先危险性分析表	- 64 -

3.6.4 安全检查表分析评价	- 65 -

3.6.5 《初步设计》评述	- 68 -

3.6.6 单元小结	- 68 -

3.7. 防排水单元	- 69 -

3.7.1 危险有害因素辨识与分析	- 69 -

3.7.2 危险程度评价	- 70 -

3.7.3 预先危险性分析	- 70 -

3.7.4 安全检查表分析评价	- 71 -

3.7.5 《初步设计》评述	- 71 -

3.7.6 单元小结	- 72 -

3.8. 安全管理及其他单元	- 72 -

3.8.1 预先危险分析	- 72 -

3.8.2 安全检查表分析	- 75 -

3.8.3 《初步设计》评述	- 77 -

3.8.4 单元小结	- 77 -

3.9. 重大危险源辨识单元	- 77 -

第4章 安全对策措施及建议	- 79 -

4.1. 安全对策措施建议的主要原则	- 79 -

4.1.1 安全对策措施的基本要求	- 79 -

4.1.2 制定安全对策措施建议的原则	- 79 -

4.2. 《初步设计》中提出的对策措施及建议	- 79 -

4.3. 《初步设计》中存在的不足	- 80 -

4.4. 各单元应补充和完善的安全对策措施	- 81 -

4.4.1 总平面布置单元安全对策措施建议	- 81 -

4.4.2 开拓运输单元安全对策措施建议	- 81 -

4.4.3 采剥单元安全对策措施建议	- 82 -

4.4.4 矿山供配电设施单元安全对策措施建议	- 82 -

4.4.5 防排水单元安全对策措施建议	- 83 -

4.4.6 安全管理及其他单元安全对策措施建议	- 84 -

第5章 评价结论	- 87 -

5.1. 主要危险、有害因素评价结果	- 87 -

5.2. 项目应重点防范的重大危险、有害因素	- 87 -

5.3. 项目应重视的安全对策措施建议	- 88 -

5.4. 评价结果综述	- 88 -

5.5. 安全预评价结论	- 89 -

第6章 附件及附图	- 91 -

6.1. 附件	- 91 -

6.2. 附图	- 91 -

评价对象与依据

评价对象和范围

评价对象

根据企业的委托和评价协议，评价对象为：元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂露天采矿工程。

评价范围

根据《元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂（10万t/a）露天采矿工程初步设计》（以下简称初步设计）的内容及组成，本次评价范围为：元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂矿区初步设计范围内的露天开采系统，包括总平面布置、开拓运输、采剥工艺、矿山供配电设施、防排水系统、公用辅助设施及安全管理。

本次评价范围不包括外部运输、职业病及防治、消防和环境保护等方面，但在报告中有所涉及，有关这些方面的问题，企业在建设和生产过程中应严格执行国家相关法律法规、标准和规范要求。

评价依据

法律法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第三次修正，2021年9月1日施行）；

- 《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国第18号令修订，2009年08月27日施行）；

- 《中华人民共和国矿产资源法》（1986年3月19日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过根据1996年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》修正2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修正。）；

- 《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令〔2012〕73号，自2013年7月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，自2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日第三次修正）；

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令24号，自2018年12月29日起施行）；

- 《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正），2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自2024年11月1日起施行）。

行政法规

- 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令[1996]4号，自1996年10月30日起施行）；

- 《地质灾害防治条例》（国务院令第394号令，自2004年3月1日起施行）；

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）；

- 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，自2009年5月1日起施行）；

- 《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2011]586号，自2011年1月1日起施行）；

- 《电力设施保护条例》（国务院令第239号，自2011年1月8日起施行）；

- 《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）；

- 《安全生产许可证条例》（根据2014年7月9日国务院第54次常务会议通过，2014年7月29日中华人民共和国国务院令第653号公布施行的《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修正）；

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）。

部门规章

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号公布，自2008年2月1日起施行）；

- 《工作场所职业卫生监督管理规定》（原国家安全生产监督管理总局令第47号，自2012年6月1日起施行）；

- 《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第63号，自2013年8月29日起施行）；

- 《国家安全监管总局关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知》（安监总管一〔2014〕48号，自2014年5月28日起施行）；

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正）；

- 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号）；

- 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（2009年6月8日国家安全监管总局令第20号公布，根据2015年5月26日国家安全监管总局令第78号修正）；

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》原国家安全生产监督管理总局令第30号，2013年8月29日国家安全监管总局令第63 号第一次修正， 2015年5月29日国家安全监管总局令第80 号第二次修正）；

- 《安全生产培训管理办法》（2012年1月19日国家安全监管总局令第44号公布，2015年5月29日国家安全监管总局令第80号修订，自2015年7月1日起施行）；

- 《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第78号，自2015年7月1日起施行）；

- 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第80号 ，自2015年7月1日起施行）；

- 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全生产监督管理总局令第62号，第78号修改，2015年7月1日施行）；

- 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理局令第88号，应急管理部令第2号修改，自2019年9月1日起施行）；

- 《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）；

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，（财资〔2022〕136号，2022年11月21日起施行）。

地方性法规及规范性文件

- 云南省人民政府《关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）；

- 《云南省安全生产条例》（2017年11月30日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过，自2018年1月1日起施行）；

- 《云南省安全生产专项整治三年行动计划》的通知（云安〔2020〕4号）；

- 《云南省人民政府关于印发云南省生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政规〔2022〕4号）。

标准规范

- 《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)；

- 《厂矿道路设计规范》（GBJ 22-1987）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

- 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；

- 《建筑抗震设计标准》(GB 50011-2010[2024年版])；

- 《爆破安全规程》（GB 6722-2014/XG1-2017）；

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》 (GB 18218-2018) ；

- 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）；

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）；

- 《矿山电力设计标准》（GB 50070-2020）；

- 《矿山安全标志》（GB/T 14161-2008）；

- 《高处作业分级》（GB/T 3608-2008）；

- 《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010）；

- 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）；

- 《图形符号 安全色和安全标志第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2020)；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；

- 《中华人民共和国劳动部噪声作业分级》（LD 80-1995）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

- 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》（AQ 2005-2005）；

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；

- 《安全预评价导则》（AQ 8002-2007）；

- 其他有关的国家及行业标准、规范。

建设项目技术资料

- 《云南省元谋县物茂乡大物茂砂厂普通建筑用砂矿资源储量核实报告》（云南省有色地质局楚雄勘查院，2019年6月评审通过）；

- 《云南省元谋县大物茂砂厂普通建筑材料用砂矿矿产资源开发利用方案》（元谋县大物茂砂厂，2019年9月评审通过）；

- 《云南省元谋县大物茂砂厂建筑用砂矿资源储量核实报告（2024年）》(云南省一九九煤田地质勘探队，2024年10月)；

- 《元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂（10万t/a）露天采矿工程初步设计》（云南增股工程勘察设计有限公司，2025年3月）；

- 元谋中鼎砂石有限公司提供的相关图纸、有关技术资料等。

其他评价依据

- 安全预评价委托书；

- 营业执照；

- 采矿许可证；

- 现场勘察收集的资料。

评价基准日

项目组于2022年11月27日初次到现场踏勘，2024年12月16日再次到现场进行踏勘，本次评价基准日：2025年3月18日。

| 评价师（左一）：项目组长 张开选 | 评价师：李毅雄 |
| --- | --- |

图 1-1 安全评价师现场照片

建设项目概述

建设单位概况

企业简介

- 企业营业执照

统一社会信用代码：915323280913249072

企业名称：元谋中鼎砂石有限公司

企业类型：有限责任公司〈自然人投资或控股）

法定代表人：宋文

注册资本：：伍佰万元整

经营场所：云南省楚雄彝族自治州元谋县物茂乡大物茂村（独路梁子）

成立日期：2014年2月17

营业期限：2014年2月17日至2044年2月16日

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；矿物洗选加工；非金属废料和碎屑加工处理；非金属矿及制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

发证机关：元谋县市场监督管理局

- 采矿许可证

证号：C53232801001730055811

采矿权人：元谋中鼎砂石有限公司

地址：元谋县物茂乡大物茂村独路梁子

矿山名称：大物茂砂厂

经济类型：私营企业

开采矿种：建筑用砂

开采方式：露天开采

生产规模：10.0万吨/年

矿区面积：0.0532平方公里

有效期限：伍年（自2022年09月02日至2027年09月02日）

发证单位：元谋县自然资源局

矿区范围由6个拐点圈定，开采标高1113m～1035m，拐点坐标详见表2-1。

建设单位历史沿革

元谋县大物茂乡大物茂砂厂为老矿山，矿业权设置方案划定矿区范围已通过各部门的联勘联审及相关规划审查会签。元谋县大物茂砂厂始建于2009年8月，厂区面积0.0030km²，开采标高1097—1070m，开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，生产规模为0.5万m³/a，有限期限：伍年（2010年1月26日—2015年1月26日）；2013年矿山又进行了采矿许可证变更及延续，矿区面积变更为0.0532km²，开采标高变更为1113—1035m，生产规模变更为3.0万m³/a，有效期限：伍年（2013年11月7日—2018年11月7日）。2022年由于扩大生产规模，元谋县自然资源局在2022年09月02日重新颁发新采矿许可证（证号：C53232801001730055811），矿区面积：0.0532km²，生产规模：10.0万t/a，开采标高：1113m～1035m，开采矿种：建筑用砂，开采方式：露天开采，有效期限：伍年（自2022年09月02日至2027年09月02日），矿区范围由6个拐点圈定。（详见表2-1）

表 2-1 矿区范围拐点坐标表

| 拐点编号 | 1980西安坐标系，1985国家高程基准，3°带 |  |  | 拐点编号 | 2000国家大地坐标系，1985国家高程基准，3°带 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X |  | Y |  | X |  | Y |
| 矿1 | 2863882.84 |  | 34478878.86 | 矿1 | 2863889.91 |  | 34478989.36 |
| 矿2 | 2863916.94 |  | 34478895.86 | 矿2 | 2863924.01 |  | 34479006.36 |
| 矿3 | 2864145.50 |  | 34479093.56 | 矿3 | 2864152.57 |  | 34479204.06 |
| 矿4 | 2863933.82 |  | 34479177.24 | 矿4 | 2863940.89 |  | 34479287.74 |
| 矿5 | 2863793.74 |  | 34478979.14 | 矿5 | 2863800.81 |  | 34479089.64 |
| 矿6 | 2863842.94 |  | 34478874.86 | 矿6 | 2863850.01 |  | 34478985.36 |
| 开采标高 |  | 1113m～1035m |  | 矿区面积 |  | 0.0532km2（79.80亩） |  |

建设项目行政区划、地理位置及交通

元谋县大物茂砂厂位于元谋县城337°方向，平距29.0km处，隶属元谋县物茂乡大物茂村所辖。矿区地理坐标东经101°47′21″-101°47′32″，北纬25°52′56″-25°53′07″，标高1113—1035m。

G108国道从矿区南西侧通过，紧邻矿区，距离矿区约27m；北距离永仁城约31km，南距元谋县城约29km，交通较便利。（见图2-1）

图 2-1 交通位置图

矿区周边环境

矿区地处荒山地段，矿山生活区位于矿区范围外，破碎站、工业场地均位于矿区范围内；以矿权边界为基点：东侧、东南侧、北侧、东北侧为荒地；东侧738m为新村公路；南侧337m为大物茂村；西侧618m为多竹村，945m为G5京昆高速；西侧为大多乐村散户；矿界6#点距离G108国道27m；东北侧60m处有一条森林防火道路；南侧12m为矿山自己的蓄水池，水域面积约338.30m²，蓄水量约1691.5m³，矿山开采对蓄水池影响较小；矿山不存在矿权的交叉、重叠现象，没有高压线路和通讯线路跨越，无自然保护区及旅游景区（点），矿区运输条件好，具有较好的生产作业条件。

图 2-2 矿区周边环境卫星示意图

自然环境概况

矿区地形地貌

矿区总体地势北东高南西低，为构造剥蚀地貌区。矿区最高点位于矿区外北东侧山顶，海拔标高1134m，最低点为矿区南西侧河流部位，海拔标高 1023m，相对高差 111m，为浅切割低中山地貌，地形自然坡度 16～25°，局部相对较陡，区内植被不发育，植物主要为杂草，少量灌木、乔木。

气候

矿区所在地属南亚热带干热季风气候，年平均气温21.9℃，极端最高温度42℃，最低温度零下0.1℃.年日照时数2670.4小时。年平均日照时数7.3小时/天，日照百分率60%。山区无霜期305—314天，半山区302—331天，坝区平均霜日2天。年蒸发量为降水量的6.4倍。年平均相对湿度为53%。多东南风，年平均风速2.5m/秒。年平均降雨量613.8mm。最多年降雨量906.7mm(1966年），最少年降雨量287.4mm(1960年）。雨季开始一般在5月29日（最早为5月6日），结束一般在10月11日（最迟10月29日）。7月降雨最多，平均为137.8mm；1月份最少，为3.1mm，冬春雨少，3-5月不足60.6mm,12-2月不足20mm。

地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计标准》（GB 50011-2010，2024年版），矿区所在位置属地震基本烈度7度区第三组，地震动峰值加速度0.15g，反应谱特征周期0.45s；根据1：100万《云南省区域地壳稳定性评价》资料，矿山处于区域为次稳定区，矿山建设应据此设防。

经济概况

元谋县大物茂砂厂隶属元谋县物茂乡大物茂村所辖。物茂乡地处元谋县县城西北侧，乡政府距县城29km，全乡辖5个村民委员会，53个村民小组，总人口16470人。

物茂乡全乡总人口5579户、16001人。其中：男8188人，女7813人；城镇人口1658人，乡村人口14343人；少数民族7123人，占总人口的44.5%。主要少数民族有彝族6600人、傈僳族395人、傣族31人、壮族20人、回族15人、苗族11人、白族12人。人口自然增长率-0.02%。

2023年农林牧渔业总产值61912万元，同比增长12.5%；完成固定资产投资72792万元，完成目标数65000万元的111.99%；招商引资实际到位资金51620万元，完成目标数32000万元的161.31%；完成财税收入1737万元，增长5.36%。争取上级补助资金525万元，完成目标数362万元的145.03%。扎实推进市场主体培育工作，年内新增市场主体570户，现有市场主体1413户。

建设项目地质概况

地质概况资料来源于《云南省元谋县大物茂砂厂建筑用砂矿资源储量核实报告（2024年）》（云南省一九九煤田地质勘探队，2024年10月编制）为依据进行描述。

矿区地质概况

矿区地层

区域出露地层有：前震旦系（Zb）、侏罗系（J）、白垩系（K）及第四系（Q）等，本区区域各地层出露及岩性特征描述见表2-2。

表 2-2 区域地层简表

| 界 | 系 | 统 | 地层名称 |  | 代号 | 地层厚度（m） | 岩 性 描 述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新 生 界 | 第四系 | 全新统 |  |  | Qh | 0-50 | 洪、冲积砂砾石，砂质粘土夹砂砾石 |
|  |  | 更新统 |  |  | Qp | 0-156 | 上部为铁红、暗红色黏土层，中部位灰白色泥质粉砂层、粉砂层，下部为砂砾石层 |
| 中 生 界 | 白垩系 | 上统 | 江底河组 |  | K2j3 | 290.8-601.6 | 紫红、灰、灰绿色灰质粉砂质泥岩夹灰质泥岩及灰质粉砂岩 |
|  | 侏罗系 | 中统 | 张河组 |  | J2z | 487.1-557.2 | 暗紫、灰绿色细-粗粒长石石英砂岩夹泥岩 |
|  |  |  | 冯家河组 |  | J2f | 954.9-1108.4 | 紫红色泥岩及细-粉砂岩 |
|  |  | 下统 | 舍资组 |  | J1s | 224.0-670.7 | 灰绿、黄绿色泥岩及砂岩不等厚互层，夹少量砂质泥岩、石英砂岩 |
| 元 古 界 | 前震旦系 |  | 上昆阳群 | 片麻岩、片岩段 | Pt1kn1 2 | >1310 | 上部花岗片麻岩，中部云母石英片岩夹中晶大理岩透镜体，下部眼球状白云母斜长片麻岩、花岗片岩夹石榴子石云母石英片岩 |

矿区构造

区内地质构造简单，断裂不发育，褶皱平缓开阔，地层倾角多接近水平，以碗状向斜、狭窄背斜相间的褶皱形态为特点。矿区周边构造主要为元谋大断层，其构造特征概述如下：

元谋大断裂：该断裂位于矿区东侧，断裂近南北向走向，长达数百公里以上，其特征及地质表现有：沿断裂带普遍有断层角砾岩及糜稜岩，破碎带宽50m，岩层直立、倒转或被拖曳现象明显，并有弱动力变质现象；断层总体向东倾，倾角陡；断层活动时间长；对断裂两侧的地层沉积有一定的控制作用，但不十分显著；对成矿作用有一定的控制，沿断裂分布有由基性－超基性岩浆分异而形成的铜、镍及铂等矿产；沿断裂带有明显的新构造运动迹象，现代地震活动频繁。断层远离该矿区，对矿区的影响不大。

矿区岩浆岩

矿区范围内及周边广泛分布晋宁期花岗岩（γ21），呈岩基产出。近地表为褐黄色全-强风化花岗岩，往深部为灰白、肉红色半-弱风化花岗岩，粗-中粒结构，块状构造，属酸性侵入岩体，为矿区开采主要矿体。

水文地质概况

矿区水文地质特征

矿区位于蜻蛉河支流永定河下游东岸部位，属金沙江水系；总体地势北东高南西低，为构造剥蚀地貌区。矿区最高点位于矿区北东侧图幅外山顶，海拔标高1235m，最低点为矿区南西侧河流部位，海拔标高1028m，为当地最低侵蚀基准面，矿山开采标高1113～1035m，均位于当地最低侵蚀基准面以上。矿区水文地质特征如下

- 地表水

矿区内无地表水体、无泉点分布；矿区周边地表水体主要为矿区南西侧平距约86m处的永定河，矿区开采标高位于河床之上，对矿区开采影响较小。

- 含、隔水层（组）特征

根据矿区地层性质、地下水的赋存条件、水理特征、富水性、水力性质，将矿区地下水类型划分为松散岩类孔隙水及火成岩裂隙水，其所属含水层（组）的富水性特征如下：

- 松散岩类孔隙水

赋存于新生界第四系残坡积层（Q4el+dl）中，由褐黄色、褐色砂质粘土、砂、花岗岩碎块组成，一般厚度0.8～2.6m不等。该类地下水含水层厚度较小，含水层以孔隙、颗粒之间为赋水空间，均匀性较好。含水层富水性受岩性控制明显，粘性土孔隙度较大，但连通性较差，不利于地下水的赋存和运移，易成为地下水的相对隔水层，富水性弱。主要接受大气降水补给，大气降水大部分顺坡流入低凹地带的沟谷中，少部分渗入地下补给地下水。

- 火成岩裂隙水

赋存于晋宁期花岗岩（γ21）中，据区域水文资料，该花岗岩地下水径流模数0.5～1.0L/S.km2，水量中等；近地表全-强风化花岗岩矿呈砂状，其透水性强，深部岩石节理不发育，其透水性极弱。地下水主要赋存于岩石浅层风化裂隙中，地下水的赋存深度及水量大小与岩石发育裂隙的延伸长度及裂隙发育程度相关。

- 构造对矿床充水的影响

区内无大的构造断裂，无导水性断裂构造存在，节理裂隙为工作区内的主要构造形式；雨季时大部分降水主要以片流形式沿地表向低凹沟谷地段汇集、排泄，部分沿节理裂隙下渗，补给深层地下水，但渗入量小，对矿床充水影响小。

- 地下水的补给、径流、排泄条件

地下水类型以基岩裂隙水为主，工作区位于其补给径流区，工作区地下水主要接受大气降水渗入补给，以大气蒸发和地表径流方式向四周低凹的河流沟谷进行排泄，仅少量沿节理裂隙下渗补给地下水。本矿区地下水补给条件差，径流、排泄条件较好。

矿床水文地质条件类型

随着露天开采的推进，采场边坡规模的扩大，矿山原有的地形地貌将被改变，原有的斜坡将被削为缓坡或平地，自然排水能力将会下降，可能会短暂滞留少部分水，但最终都会以大气蒸发和地表径流方式向四周低凹的河流沟谷进行排泄，或少量沿节理裂隙下渗补给地下水，对矿区影响小。矿山采用山坡露天方式进行开采，将破坏地下水类型，但在开采深度范围内为同一层位，地下水类型基本不会改变。矿山开采未揭露地下水位，未来矿坑充水来源主要为大气降水，自然排水能力虽然比开采前下降，但还是可以利用自然排水把降水排出矿区外，对矿床开采影响不大。

综上所述，矿山开采受地下水和地表水影响小，矿区水文地质条件复杂程度属简单类型。

工程地质概况

矿区工程地质岩组特征

根据矿区地层的岩性组合、结构特征及物理力学性质，按工程地质手册中岩土分类依据把矿区岩石分为三个主要工程地质岩组，各岩组岩土体工程地质特征见表2-3。

表 2-3 岩土体工程地质特征

| 岩组 类型 | 地层 代号 | 岩性 | 结构面 | 结构 类型 | 工程地质特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松散堆积 单层土体 | Q4el+dl | 砂质粘土、花岗岩风化砂 | 散体结构面 | 散体 结构 | 分布于低洼平缓部位，厚度0～2m，透水性强，雨季可能沿土石结构面产生渗水，诱发小规模岩块坍塌、滑坡等地质灾害。 |
| 较软碎裂状花岗岩强风化岩组 | γ21 | 褐黄色全～强风化花岗岩风化砂 | 散体结构面 | 散体 结构 | 为主要开采矿层，节理、裂隙发育，岩体破碎，采场边坡可能发生滑坡、坍塌、崩塌。 |
| 坚硬块状花岗岩岩组 | γ21 | 灰白色半风化～弱风化花岗岩 | 层面、节理裂隙面 | 块状 结构 | 为矿体围岩，往深部风化减弱，节理、裂隙不发育，岩体完整。 |

通过实地调查，现状下矿区及周边地区未发现滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝、塌陷等地质灾害及其它不良工程地质现象，矿区工程地质条件中等。

工程地质条件预测评价

根据矿山开采方式及岩体工程地质特征，延续开采后，随着开采规模的加大，采场范围扩大，必将产生新的工作边坡，形成新的采空区，岩体内应力平衡将被打破，使采场边坡坡面和后缘等部位产生应力集中，易在节理裂隙发育的部位产生崩落、滑坡等不良地质现象。若开采边坡过陡，采矿作业不规范、组织管理不严、防护措施不当时，在采矿活动及强降雨等作用的影响下，矿山开采工程活动会诱发小规模的斜坡变形、边坡坍塌、边坡后缘张裂、滑坡等地质灾害的可能性较大，对矿山安全生产存在一定影响，地质灾害危险性中等。矿山应按露天采矿的相关规定、规范进行开采，严格控制好开采边坡角，避免交叉作业，加强对采场边坡的监测和管理，及时排除各种安全隐患和地质灾害危险因素，尽可能地减少其对矿山生产构成的威胁，以利于矿山的正常运营。

综上所述，矿区工程地质条件中等。

矿床地质概况

矿体（层）特征

矿区矿体赋存于晋宁期花岗岩中，为酸性侵入岩体，呈粗-中粒结构，块状构造，节理裂隙发育。矿区开采段近南北长约202m，东西宽约218m，根据采场揭露情况，该矿体从地表往深部其风化程度在垂直方向上具分带性，在开采深度范围内从上至下分为全风化～强风化—中～未风化花岗岩，风化界线为渐变、过渡形态，全～强风化花岗岩即为矿区矿体。

据本次施工的6个钻孔揭露，近地表褐黄色全风化花岗岩，厚约4.60～16.0m，平均厚度8.80m，其中ZK102钻孔中揭露的全风化层厚度最大，达16.0m，全风化层花岗结构全部被破坏，呈松散砂状，岩石颗粒较细，该层在钻孔混合有第四系粘土，致密性差；其下部为浅褐黄、浅灰色强风化花岗岩，厚约6.72～53.1m不等，平均厚度23.5m，其花岗结构大部分被破坏，矿石矿物成分显著变化，母岩结构基本可见，成分主要为石英、长石、云母组成，成碎粒状，磨圆度不高，砂砾占比较大，岩石松散；下部为一层绿泥石夹层，据本次施工的钻孔ZK102、ZK201揭露，该夹层厚度为1.2～1.45m，在ZK102钻孔中该夹层揭露于强风化花岗岩底部，在ZK102钻孔中该夹层揭露于强风化花岗岩中部，浅绿～灰绿色，薄～中厚层状，裂隙发育，方解石细脉充填，岩石较坚硬。本次地表调查中见该夹层点3个，厚度约0.8～1.9m，倾向245-290°，倾角34～47°；底部为中~未风化花岗岩，据施工钻孔揭露，呈浅灰色，岩芯呈短～长柱状，母岩结构较清晰，由长石、石英、云母组成，岩石较坚硬，敲击声脆。

矿石特征

- 矿石物质组成

近地表为褐黄色全－强风化花岗岩，往深部为灰白、肉红色半－弱风化花岗岩，主要矿物成分为石英、钾长石属微斜长石、微斜微纹长石及正长石，斜长石属钠更长石，聚片双晶发育，绢云母化显著，黑云母多被绿泥石所交代而析出铁质，属酸性侵入岩体。

- 矿石物理力学性质

矿区矿体赋存于晋宁期花岗岩中，为酸性侵入岩体，该矿体从地表往深部其风化程度在垂直方向上具分带性，从上至下分为全风化～强风化—中～未风化花岗岩，全～强风化花岗岩即为矿区矿体。颜色为灰褐色-灰黄色，因矿体结构全部被破坏，呈松散砂状，多成碎粒状，矿石颗粒较细，不符合抗压抗剪测试的要求，因此本次采取了下部中～未风化花岗岩进行抗压抗剪测试，据本次取样测试成果：饱和抗压强度58.6MPa ～70.4MPa、平均为62.8MPa，抗剪强度天然粘聚力5.98MPa，内摩擦角65°。矿石属较硬岩，性脆易碎，可破性、易磨性等加工性能好。

建筑用砂矿矿体表观密度2.54～2.57t/m3，坚固性4%、为Ⅰ类，压碎指标36%～37%、为III类，硫酸盐及硫化物含量（SO3）含量0.0%，符合要求，氯化物含量0.0%、为Ⅰ类，达到了建筑用石料工业指标的要求，故其矿石工业类型为工业矿。

- 矿石化学性质

建筑用砂矿化学成分以二氧化硅（SiO2）为主，三氧化二铝（Al2O3）次之，其余化学成分含量均较少，据本次核实工作采取的化学全分析样化验结果，二氧化硅（SiO2）含量63.71%，三氧化二铝（Al2O3）含量16.67%，全三氧化二铁（TFe2O3）含量4.53%，氧化钾（K2O）含量1.81%，氧化钠（Na2O）含量4.35%，氧化钙（CaO）含量3.54%，氧化镁（MgO）含量1.53%，二氧化钛（TiO2）含量0.58%，五氧化二磷（P2O5）含量0.21%，三氧化硫（SO3）含量0.033%，氯（Cl-）含量0.007%，烧失量2.61%，是理想的建筑用砂矿石。

- 矿石结构及构造

矿体结构粗-中粒结构，块状、碎粒状构造，粒度一般均在 2.5～4mm。部分具格子状双晶及显微条纹结构。

- 矿石类型和品级

根据矿石的化学特征，参考《矿产地质勘查规范  建筑用石料类》（DZ/T0341-2020）的相关要求，并结合矿山矿石用途类型，矿区内矿石工业类型及品级进行如下划分：

建筑用砂矿：为晋宁期花岗岩（γ21），其饱和抗压强度58.6MPa～70.4MPa、平均为62.8MPa，抗剪强度天然粘聚力5.98MPa，内摩擦角65°，吸水率2.3%，表观密度2.54～2.57t/m3，坚固性4%、为Ⅰ类，压碎指标36%～37%、为III类，硫酸盐及硫化物含量（SO3）含量0.0%，符合要求，氯化物含量0.0%、为Ⅰ类，达到了建筑用石料工业指标的要求，故其矿石工业类型为工业矿。

矿体围岩及夹石

矿体为全-强风化花岗岩，其上部为第四系覆土层，其下部与矿体岩性一致，往深部花岗岩风化程度逐渐减弱。开采矿体主要为全-强风化花岗岩，其上部第四系覆土层，含大量花岗岩风化砂，呈松散状，以残积层、坡积层为主。下部为中～未风化花岗岩，据施工钻孔揭露，下部岩性呈浅灰色，岩芯呈短～长柱状，母岩结构较清晰，由长石、石英、云母组成，岩石较坚硬，敲击声脆。

矿体夹石为一层绿泥石夹层，据本次施工的钻孔ZK102、ZK201揭露，该夹层厚度为1.2～1.45m，在ZK102钻孔中该夹层揭露于强风化花岗岩底部，在ZK102钻孔中该夹层揭露于强风化花岗岩中部，浅绿～灰绿色，薄～中厚层状，裂隙发育，方解石细脉充填，岩石较坚硬。本次地表调查中见该夹层点3个，厚度约0.8～1.9m，倾向245-290°，倾角34～47°。

工程建设方案概况

根据《元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂（10万t/a）露天采矿工程初步设计》（云南增股工程勘察设计有限公司，2025年3月）为依据进行描述。

矿山开采现状

矿山现状

- 矿山采用露天开采，开采后的矿石经挖掘机顺坡倾倒至台阶底部，采用装载机倒运至破碎站进行破碎，有道路道通达到1061m开采平台。道路宽4.5m，长度约150m平均纵坡13%，局部较陡；

- 矿山经过前期多年开采现已形成6个开采平台。1095m开采平台宽度4～6m，高4～6m，长度约105m，台阶边坡角约53°；1087m开采平台宽度5～10m，高7～10m，长度约120m，台阶边坡角约40°；1080m开采平台宽度5～48m，高2～7m，长度约120m，台阶边坡角约40°；1051m开采平台宽度8～15m，高6～20m，长度约135m，台阶边坡角约40°；1034m开采平台宽度22～34m，高14～22m，长度约118m，台阶边坡角约43°。整个采空区面积约31110.1805㎡，东西长177.65m，南北宽205.75m。

- 矿山破碎站北面及西面均存在一面高陡边坡，北面边坡最高25m,边坡角约35°，底部有一条约6m宽的运矿道路，距离破碎站13m；西面边坡最高17m,边坡角约45°。

- 与业主确定，矿山现在正在办理林地手续，根据《元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂年产10万吨建筑用砂生产线技改扩建项目使用林地可行性报告》确定，在开采范围内，矿山东侧存在5343㎡未征占林地，本次设计让出不做设计，业主放弃开采。

- 矿区南侧有一个矿山自己使用的蓄水池，水池面积338.31㎡，长约28m，宽约13m，深2m，蓄水量676.62m³。目前坝体边坡现状较稳定，未发现有开裂等迹象。

图 2-3 矿山生活区、工业场地现状

存在问题及处理措施

- 矿山破碎站距离台阶坡底线不足50m，不满足《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第21条的要求，设计设置50m范围的禁采区；矿界6#点距离G108国道27m，不满足《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）第十七条的要求，设计设置100m范围的禁采区，禁采区面积：0.0141km2。（详见总平面布置图）

- 矿山破碎站北面及西面均存在一面高陡边坡，西面边坡下有一条运矿道路。目前未发现坍塌及滑坡等问题，但坡面已存在不同程度的雨水冲刷沟状径流痕迹，不排除出现边坡失稳发生小规模坍塌、滑坡的可能。考虑两处边坡距离破碎站周边工业场地及西面运输道路较近如发生事故会影响正常开采及生产，同时造成人员伤亡及财产损失，需做相应的安全措施。（详见高陡边坡治理布置图）

- 本着先治理后开采的原则，在基建期对距离破碎站北面高陡边坡进行削坡、降高处理。首先将顶部原入料口公路旁约8m的两面坡削坡至1052m形成平台，再由1052m向下布置一个治理平台，该平台高度8m，坡面角40°，最终治理平台高度为1044m。其次清除边坡周边浮石，顶部平台外侧设置土石围挡，周边设置相应的安全警示标志。

- 西面边坡为历史开挖面，已靠矿界，有部分地处矿界外，无法进行治理。考虑边坡下部运矿道路运输车辆及行人安全，该条道路只作为应急道路使用，边坡下道路做简易封堵；原路面宽约6m，作为缓冲平台，沿边坡脚一面设置排水沟，周边布设相应的安全警示标识。

- 目前矿山采区已形成的开采台阶局部地段形成垂直陡坎，目前边坡稳定，没有坍塌、滑坡迹象，不影响矿山后期正常开采及生产，但不排除雨季因雨水冲刷边坡，边坡失稳发生小规模坍塌、滑坡的可能；矿山在今后开采过程中应先对原采矿形成的陡边坡进行消坡、降高，清除边坡周边的浮石，设置安全警示标志。

- 矿山安全警示标志，矿区范围警戒线不足；矿山应按安全设施设计的要求在矿区范围内及采场内设施设置相应的警戒线及安全警示标志，如采场底部设置“当心落石”，在采场顶部设置“当心坠落”；在运输道路急弯、陡坡和道路交叉处设置“减速慢行”。

矿山利旧工程情况

该矿山为改扩建矿山，生产普通建筑材料用砂矿，矿山一直处在正常生产状态，矿山的办公生活区、破碎洗沙系统、工业场地等已修筑完成并正常使用。具体介绍如下：

- 矿山已接通生产及生活用电，有公路通达矿区。附近有中国移动和联通的基站，手机信号良好。

- 本次设计开采境界外不设截洪沟，利旧使用界外东北侧约60m处森林防火道路旁排水设施，该排水沟渠为浆砌石结构，顶宽1.3m，底宽0.6m，深1m，结合境界外汇水面及森林防火道路设置排水沟现状可满足境界外截排水要求。

- 矿山生活区位于矿区范围外，破碎站、工业场地均位于矿区范围内；生产用电500KVA变压器位于破碎洗沙系统旁；生活用电250KVA变压器位于生活区前方平台；供电由附近村庄引入；矿山生产用水量不大，生产用水水源来自矿山蓄水池，生活用水水源来自附近村庄自来水。

- 矿山已有设备：（详见表2-4 利旧设施设备表）

表 2-4 利旧设施设备表

| 序 号 | 设备名称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 山推320 | 1台 | 利旧 |
| 2 | 装载机 | 龙工ZL50NC | 2台 | 利旧 |
| 3 | 装载机 | 龙工ZL30F | 1台 | 利旧 |
| 4 | 挖掘机 | 龙工 LG6240E | 1台 | 利旧 |
| 5 | 自卸汽车 | 红岩25t | 2台 | 利旧 |
| 6 | 震动给料机 | GZG50-4 | 1台 | 利旧 |
| 7 | 颚式破碎机 | PE-600×900 | 1台 | 利旧 |
| 8 | 圆锥破碎机 | PYFB-0917 | 1台 | 利旧 |
| 9 | 对辊破碎机 | 永恒800×120型 | 1台 | 利旧 |
| 10 | 输送带 | 30～60m | 10条 | 利旧 |
| 11 | 圆辊筛 | 1000×6000型 | 2台 | 利旧 |
| 12 | 螺旋洗砂机 | 800×4000型 | 1台 | 利旧 |
| 13 | 螺旋洗砂机 | 1000×6000型 | 1台 | 利旧 |
| 14 | 振动脱水筛 | 1500×4000型 | 3台 | 利旧 |
| 15 | 压滤机 | 权宏250型 | 2台 | 利旧 |
| 16 | 水泵 | D12-50×8 | 3台 | 利旧 |
| 17 | 变压器（生产用） | 500KVA | 1台 | 利旧 |
| 18 | 变压器（生活用） | 250KVA | 1台 | 利旧 |
| 19 | 泥浆泵 | 22KW | 1台 | 利旧 |
| 20 | 泥浆泵 | 7.5KW | 1台 | 利旧 |
| 21 | 污水储存罐 | 100m³ | 3个 | 利旧 |
| 22 | 搅药罐 | 4KW | 2套 | 利旧 |
| 23 | 抽药罐 | 1.5W | 1台 | 利旧 |

- 矿山利旧设施照片

| 破碎站 | 工业场地 |
| --- | --- |
| 生产用电250kVA变压器及配电室 | 生活用电变压器 |
| 储水池 | 地磅及地磅房 |

建设规模及工作制度

地质储量及范围

依据楚雄州自然资源和规划局关于《云南省元谋县物茂乡大物茂砂厂建筑用砂矿产资源储量核实报告》备案的函（楚自然资储量函[2019]11号），截止2019年4月20日，矿区范围内查明资源储量为162.37万m³（340.97万t），动用资源储量为18.64万m³（39.14万t），保有矿量为143.73万m³（301.83万t）。企业于2024年9月30日根据矿山现状重新编制了《云南省元谋县大物茂砂厂建筑用砂矿资源储量核实报告（2024年）》，且重新核算了矿山资源储量，最终查明资源储量为165.57万m³(347.69万t)，动用资源储量为18.64万m³（39.14万t），保有矿量为146.93万m³（308.55万t）。本次是设计采用《云南省元谋县大物茂砂厂建筑用砂矿资源储量核实报告（2024年）》作为核算依据，即保有资源储量146.93万m³（308.55万t）。

设计可采储量

本次设计开采范围为1113m～1050m（采高63m），面积33776.14㎡。可设计开采境界内总资源储量为112.34万㎡(235.91万t),其中，设计开采资源储量70.34万m³（147.73万吨）；受矿山矿区范围的限制，导致部分资源受台阶压覆，无法回采，经估算可设计开采境界内压覆资源量41.99万m³(88.18万t)；设计资源利用系数（根据《矿业权评估指南》：无需做更多地质工作即可供开发利用的地表出露矿产（如建筑材料类矿产），估算的资源量全部参与评估计算（不做可信度系数调整），本次设计沿用开发利用方案333类取1），设计利用资源量70.34万m³（147.73万t）；设计损失率取5%，设计可采资源量66.83万m³（140.35万t）；贫化率0%，设计采出矿石量66.83万m³（140.35万t）。

矿山生产规模

设计生产规模按元谋县自然资源局所发采矿许可证允许生产规模计：10.0万t/a。

服务年限

本次设计按生产规模10.00万t/a的生产规模考虑，本次设计采出矿石量66.83万m³（140.35万t），基建期0.5年，矿山总服务年限确定为14年。

工作制度

矿山年工作日300天，每天1班，每班8小时。

总图运输

总平面布置

该矿山为改扩建矿山，生产普通建筑材料用砂矿，于2021年10月30日取得新采矿许可证。在此期间矿山一直处在正常生产状态，矿山的办公生活区有一部分位于矿界外，破碎洗沙系统、工业场地等均位于矿界内，已修筑完成并正常使用；供电由附近村庄引入，配备两台变压器，一台500KVA变压器（生产用）位于破碎站配电室旁，一台250KVA（生活用）位于生活办公区旁；矿山生产用水量不大，生产用水水源来自矿山蓄水池，生活用水水源来自附近村庄自来水。详见附图（总平面布置图）。

内、外部运输

内部运输：内部运输主要是生产辅助材料及采场采出砂石的运输，生产辅助材料采用相应的车辆运输，采出的砂石采用矿用自卸汽车（25t）运输。

外部运输：外部运输主要是砂石成品的运出及生产、生活物资的运入。成品运出由购买方自行运输，生产材料和生活物资的外部运输可外委或自有生活汽车运输。

开采范围

开采对象

开采对象为矿区范围内的建筑用砂矿。

开采范围

- 矿山设计开采范围为元谋县自然资源局划定的采矿权范围，采矿证开采标高1113m～1035m（采高78m），面积0.0532km²（53169㎡）。采矿权范围拐点、边界关系清楚，与其他矿山边界无交叉重叠现象。

- 矿山破碎站距离台阶坡底线不足50m，不满足《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第21条的要求，设计设置50m范围的禁采区；矿界6#点距离G108国道27m，不满足《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）第十七条的要求，设计设置100m范围的禁采区，禁采区面积：14050m2；矿区4#点附近因企业无法办理林地手续及保护森林防火道路，该位置放弃开采，面积：5343m2。

图 2-4 禁采区范围

- 扣除破碎站、国道安全距离（面积：14050㎡）及《云南省元谋县大物茂砂厂建筑用砂矿资源储量核实报告（2024年）》涉及的未征占林地无法开采压覆（面积：5343㎡），本次设计开采范围为1113m～1050m（采高63m），面积0.0338km²（33776㎡）。

设计开采范围详见下表2-5：

表 2-5 设计开采范围拐点坐标

| 拐点编号 | 2000国家大地坐标系，1985国家高程基准，3°带 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X |  | Y |
| 设1 | 2863933.2243 |  | 34479014.3302 |
| 设2 | 2863915.4930 |  | 34479033.5226 |
| 设3 | 2863908.2039 |  | 34479043.5078 |
| 设4 | 2863900.6151 |  | 34479060.3500 |
| 设5 | 2863907.3250 |  | 34479110.7252 |
| 设6 | 2863901.3883 |  | 34479140.6284 |
| 设7 | 2863876.8841 |  | 34479158.2620 |
| 设8 | 2863854.9793 |  | 34479166.2457 |
| 设9 | 2863912.5486 |  | 34479247.6598 |
| 设10 | 2864002.5179 |  | 34479224.5307 |
| 设11 | 2864020.8803 |  | 34479214.0811 |
| 设12 | 2864041.9416 |  | 34479214.0818 |
| 设13 | 2864056.8836 |  | 34479222.0434 |
| 设14 | 2864064.4043 |  | 34479238.9131 |
| 设15 | 2864152.5700 |  | 34479204.0600 |
| 矿区面积 |  | 0.0338km2 |  |

开采方式

根据矿体赋存特征及采矿许可证核准的开采方式，设计开采方式为露天开采。

矿区开采顺序

因矿体大多出露地表，矿体表面仅覆盖有少量的残坡积层，在开采过程中采用挖机及人力进行清除后即可进行矿石的回采，设计采用山坡露天自上而下分台阶开采。

开拓运输

开拓运输方式

设计确定采用公路运输开拓，自卸汽车运输方案。

- 矿山采场内原有的运输主要以西侧道路为主，公路长约80m，坡度约12%，考虑西面边坡为历史开挖面，已靠矿界，有部分地处矿界外，无法进行治理，边坡下部运矿道路运输车辆及行人安全，该条道路只作为应急道路使用，边坡下道路做简易封堵；原路面宽约6m，作为缓冲平台，沿边坡脚一面设置排水沟，周边布设相应的安全警示标识。

- 矿山采场内东侧原有道路未通至卸矿平台，在原有道路的基础进行削降坡及扩宽处理，在入料口西侧做一部分填方处理与入料口前道路衔接，保证道路可从采场底部通至卸矿平台，此路段总长约273.83m，扩宽道路路基至6m，路面宽度4.5m，道路最大纵坡度不得＞9%，沿边坡脚一面设置排水沟，周边布设相应的安全警示标识。

- 需新建矿山开拓运输公路为卸矿平台至1098m基建平台，道路总长804.95m，公路按露天矿山三级道路标准设计，泥结碎石路面，单车道，路基宽6m，路面宽4.5m，道路最大纵坡度＜9%，最小转弯半径15m，面层厚0.35m。公路靠山坡一侧修筑排水沟，排水沟断面为顶宽0.5m，底宽0.3m，深0.3m。行车密度小于20辆/小时，设计行车速度15km/h。根据矿山生产规模、运距等条件，运输车辆采用单向单边行驶，此次设计错车道，不设置避险车道。回填路段必须对路基进行清基至基岩，并用大块岩石和碎石混合压实回填。矿山公路危险地段设置安全警示标志牌。

运输设备、设施

选用龙工 LG6240E挖掘机进行回采工作，载重量为25t矿用自卸汽车运输至破碎站，龙工ZL50NC装载机同时配合汽车、挖掘机进行作业。

采矿工艺

露天采场境界

矿山采场边坡参数的选择依据主要有矿山地形地貌、矿体特征、开采技术条件等。具体如下：

- 境界参数

采场参数如下：

- 剥离台阶高度         8m；

- 终了台阶高度         7m（1106m平台）；

- 终了台阶坡面角       50°；

- 终了边坡角           ≤37°；

- 安全平台宽度         4m；

- 清扫平台宽度         6m。

- 境界圈定结果表

表 2-6 露天开采境界圈定结果表

| 项目 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 境界 | 开采总高度 | 63m | 1113m～1050m |
|  | 露天采场最高坡顶线标高 | 1113m |  |
|  | 露天采场底部标高 | 1050m |  |
|  | 上口尺寸（长×宽） | 213×189m |  |
|  | 底部尺寸（长×宽） | 82×67m |  |
| 台阶 | 台阶高度 | 8m |  |
|  | 最高台阶标高 | 1106m | 最终境界 |
|  | 最低台阶标高 | 1050m | 最终境界 |
|  | 台阶数 | 8个 |  |
| 平台 | 正常生产时最小工作平台宽度 | 25m |  |
|  | 安全平台宽度 | 4m | 间隔3个安全平台 设置1个清扫平台 |
|  | 清扫平台宽度 | 6m |  |
| 坡面角 | 台阶坡面角 | 50° |  |
|  | 最终边坡角 | 37° |  |

采剥方法

按照《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）等标准规范的要求，该矿山的采剥必须严格执行“采剥并举，剥离先行”的原则，根据矿山地形和矿体开采实际等条件，设计采用自上而下分台阶开采。

采剥工艺

采剥工艺为：地表杂草清理→采矿→原矿装运→破碎→水洗→成品输送→堆料场→销售。

穿孔爆破

矿山矿岩松软，设计采用挖掘机直接挖掘，无需进行穿孔、爆破作业。

装载

矿山设计采用矿山原有的龙工 LG6240E 挖掘机1台、龙工ZL50NC装载机2台、龙工ZL30F装载机1台、25t矿用自卸汽车2辆。

根据矿山规模，采剥工艺，装载设备选择龙工 LG6240E挖掘机负责矿石挖掘铲装，龙工ZL50NC装载机配合矿石的转运作业，龙工ZL30F装载机及山推320推土机平整场地，矿石采用挖掘机或装载机铲装，汽车运输的运输方式。

通风防尘系统

矿山为露天开采，生产过程中产生粉尘主要有：铲装粉尘、运输粉尘。《初步设计》报告中明确矿山在生产过程中对铲装作业现场及矿山公路进行洒水抑尘，破碎站则采用喷雾洒水抑尘，所有接触粉尘的作业岗位上的作业人员及相关作业人员必须按规定佩戴防尘口罩并定期体检。

矿山供配电设施

供电电源电压

- 供电电源

矿山生产、生活用电由附近村庄引入。供电线路截面为35mm²的钢芯铝绞线，供电线路长度约为2000m，为单回路进线。

- 供配电系统

矿山设备及生活用电设置于生活办公区旁250kVA变压器供给，生产用电由500kVA变压器供给，设置于破碎站配电室旁，进线电压10kV，经变压器降压输出后使用：动力用电380V，生活用电220V。

用电负荷

矿山生产用电设备总装机容量估算为394.60kw，有功功率为352.16kw，无功功率为317.58kw，视在功率为469.55kw；生活用电设备总装机容量估算为125.00kw，有功功率为164.00kw，无功功率为144.64kw，视在功率为218.67kw。年耗电量132.14万kwh。

防雷与接地

矿山建构筑物按三类防雷考虑，采场范围内适当设置避雷针，凡高度在15m及以上的建构筑物设避雷网、带，局部设避雷针保护。10kV系统母线及电气室0.4kV进线柜上装设电源避雷器，预防雷电波侵入及操作过电压。

10kV供配电系统采用接地保护，0.4kV配电系统采用接零保护，接地装置R≤4欧。接零保护系统按规范达标连接使用。

防排水系统

该矿山为山坡型露天矿，底部开采标高1050m，高于本区最低侵蚀基准面，有利于自流排水，矿区范围内也无地下水出露。但为了确保安全生产，应设置截排水沟。

境界外截排水沟

根据矿山地形及开采境界外汇水情况，矿山开采境界外东北侧约60m处有一条森林防火道路已设置一条顶宽1.3m，底宽0.6m，深1m浆砌石结构梯形断面排水沟，结合境界外汇水面及森林防火道路设置排水沟现状可满足境界外截排水要求，本次设计开采境界外不设排水沟。

矿运公路排水沟

为保证矿山运输公路路面不受地表径流影响，应在公路内侧修筑排水沟，排水沟为土质沟，断面为梯形，顶宽0.5m，底宽0.3m，深0.4m，将雨水排至公路以外。在生活办公区、破碎站等建（构）筑物周围也要修筑适当的排水沟。

台阶排水沟

采场汇水面积不大，为山坡露天采场。为保证采场边坡稳定、内部不积水，可在各平台内侧设置排水沟自流排出场外。排水沟为土质沟，断面为梯形，顶宽0.5m，底宽0.3m，深0.4m。以防止采场充水及下渗，保护边坡的稳定。

排水设备设施

- 蓄水池及沉淀池

矿山沉淀池位于矿山生活区旁的蓄水池，沉淀池坝体结构为泥土坝，洗沙水经管道排至沉淀池内，循环利用，沉淀池内沉积的淤泥定期进行清理。沉淀池水域面积约985.05m2，蓄水量约2955.15m3，水深3m，正常蓄水标高1016m，目前坝体边坡现状较稳定，未发现有开裂等迹象。

- 矿山供水

矿山供水采用集中式供水，用水量不大，生产用水从蓄水池中采用D12-50×8型水泵抽取循环利用，生活用水铺设直径5cm无缝钢管从附近村庄直接引至生活区。

- 排水设备

抽水系统沿用原有配备的抽水泵，一台用于蓄水池补水，一台用于生产用水升压，两用一备。所需配置抽水泵参数见下表。

表 2-7 抽水泵参数

| 用途 | 设备 | 管径 | 流量 | 扬程 | 电机功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供蓄水池 | 多级泵D12-50型 | 50mm | 12.5m³/h | 400m | 45kw |

- 矿区排水

- 矿山开采中洒水降尘用水均直接蒸发于大气中。

- 生活废水澄清后作为绿化用水，泔水用于养殖。厕所使用旱厕，粪便集中于化粪池中发酵后用于农田用肥。

- 矿山消防

根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005矿山建筑物少，不设消防供水系统，仅需在工业场地、生活区、配电室等位置处设置干粉灭火器或二氧化碳灭火器等室外防火装置。

排土场

排土场选址

根据矿山现状情况，因受地形条件及林地等因素限制，矿区周边不适合设置排土场。经企业与蔬菜基地协商，矿山生产过程中产生的废土石经由装载机铲装汽车运输至矿区西北侧复垦农田堆填区，作为蔬菜基地农田改造回填料，企业已和蔬菜基地签订堆填合同。（详见附件）

排土量估算

矿山矿体为全～强风化花岗岩，其上部为第四系覆土层，出泥量为6.3%，总体排(泥)土量不大，总排（泥）土量为4.21万m³，其中复土绿化需消耗1.11万m³，最终排（泥）土量为3.1万m³，复垦农田堆填区面积约6468m²可容纳3.43万m³排土，故矿区西北侧复垦农田堆填区可满足矿山排土需求。

废土石回填的安全措施

在进行废土石回填作业时，应设立临时围挡，划定施工现场，并设置明显的警示标识。

排土场场地外设置排水沟，疏通场内积水、降雨汇水排出场外，减少其向场内地下渗透，设计排水沟断面尺寸为顶宽0.5m，底宽0.3m，深0.3m。局部地段断面根据实际地形情况而选择。

废土石回填过程中，要加强监督，保证回填废土石边坡的稳定性。控制土方的坡度、倾斜度和坍塌角度，避免土方坍塌。如果发现土方存在不稳定的情况，应及时采取加固措施，如设置支撑结构或设置围挡等。

在废土石回填作业中，需要给施工人员配备符合标准的个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、防护手套等。同时，要对施工人员进行培训，提高安全意识和应对突发情况的能力。

安全管理及其他

安全管理机构

《初步设计》中对安全管理机构设置内容未做具体设计说明，建议下一步安全设施设计中补充完善。

安全管理人员配备

《初步设计》中对安全管理人员配备等内容未做具体设计说明，建议下一步安全设施设计中补充完善。

专用安全设施投资

《初步设计》中对专用安全设施投资内容和金额未做具体设计说明，建议下一步安全设施设计中补充完善。

劳动定员

矿山年工作日300天，每天1班，每班8小时；根据项目的工作制度，项目在册职工10人。其中生产工人7人，管理及服务人员3人。

矿山安全教育培训

《初步设计》中未对主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、从业人员的安全教育培训做具体说明，建议下一步安全设施设计中补充完善。

应急预案

《初步设计》中未对矿山的应急救援预案的编制、评审、备案等内容提出要求，建议在下一步安全设施设计中完善。

安全管理制度及其他

《初步设计》中对矿山安全管理制度、安全生产责任制、岗位安全操作规程的建立健全和完善、购买工伤保险等内容未作具体设计说明，建议下一步安全设施设计中补充完善。

典型案例

案例一：古城坑砂石料堆场“10．30”物体打击事故

2019年10月30日，位于云安区都杨镇都友村委水口村古城坑李汇波砂石料堆场发生一起物体打击事故，造成1人受伤，送云浮市人民医院经抢救无效死亡，造成直接经济损失人民币89万。经调查认定，此次事故是一起物体打击的一般生产安全责任事故。

- 事故经过

2019年10月29日，古城坑李汇波砂石料堆场的铲车司机蓝某按照古城坑李汇波砂石料堆场安排上夜班，夜班时间为晚上10点至第二天早上6点。上班后，蓝某、陈某在堆场不同区域驾驶铲车进行铲装作业，铲车班长魏某在现场管理。到了2019年10月30日凌晨4时许，在附近工作的铲车班长魏某突然听到“砰"一声撞击声，迅速赶到事发现场，看到蓝某驾驶的铲车被石料掩埋了驾驶室。魏某立即通知在别处作业的陈某驾驶铲车进行救援，并打电话向李某、陈某等求救。经过约20分钟的救援，李某、魏某、陈某、陈某、李某、魏某等人合力将被埋的伤者蓝某救出，送往云浮市人民医院进行抢救，并打“110"电话报警处理。10月30日早上6点19分，蓝某被送达云浮市人民医院进行抢救，至8点36分，伤者蓝某经医生抢救无效死亡。

因事故现场无视频监控设备，事故发生的经过也无人看到，综合事故现场情况及有关人员的询问，经调查分析认为：10月30日凌晨4时许，蓝某驾驶铲车在铲装过程中，操作铲车不当不慎撞向堆场的石料堆，造成石料坍塌掩埋了驾驶室，蓝某受伤被困，导致事故的发生。

- 事故原因分析

- 事故直接原因

蓝某安全意识淡薄，风险辨识不足，驾驶铲车在铲装过程中，操作铲车不当不慎撞向堆场的石料堆，造成石料坍塌掩埋了驾驶室，导致事故发生，是事故发生的直接原因。

- 事故间接原因

- 古城坑李汇波砂石料堆场未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未如实记录安全生产教育和培训情况；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

- 李某未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未完全履行督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

- 魏某作为古城坑李汇波砂石料堆场铲车班长，负责管理堆场铲装工作，现场监督管理不到位。

- 责任追究

- 蓝某，作为铲车司机，安全意识淡薄，风险辨识不足，驾驶铲车在铲装过程中，操作不当不慎撞向堆场的石料堆，造成石料坍塌，掩埋了驾驶室，蓝某的行为是导致事故发生的直接原因，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

- 云安区都杨镇都友村委水口村古城坑李汇波砂石料堆场，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未如实记录安全生产教育和培训情况；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第三十八条的规定，建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十八条、第九十九条的规定对云安区都杨镇都友村委水口村古城坑李汇波砂石料堆场进行行政处罚。

- 李某，作为古城坑李汇波砂石料堆场的主要负责人，未建立、健全本单位安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未完全履行督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定，李某对事故发生负有管理责任。建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定对李汇波作出行政处罚。

- 魏某，作为古城坑李汇波砂石料堆场铲车班长，负责管理堆场铲装工作，现场监督管理不到位，建议古城坑李汇波砂石料堆场对魏某进行处理，并及时将处理情况报云浮市云安区应急管理局备案。

- 事故防范和整改措施

- 深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，完善安全生产管理制度，开展安全生产教育和培训，加强作业现场的安全管理，开展安全生产大检查，及时整改生产安全事故隐患，依法办理经营手续。此外，古城坑李汇波砂石料堆场要重点加强以下工作：

- 一是堆场在生产作业时要控制堆放的物料高度，不能超过设备的安全铲装高度；

- 二是施工作业前要做好隐患排查工作，对顶部存在板结的高料堆进行铲装时，应制定专门的铲装安全措施；

- 三是合理划分堆场的运输道和堆放点的区域；

- 四是增加堆场照明设施，确保作业场地照明充足；

- 五是增加堆场安全警示标识及现场警戒工作；

- 六是合理安排作息时间、避免疲劳作业。

- 要求全区的相关企业吸取本次事故教训，开展安全生产自查工作，发现存在安全隐患的，立即落实整改，并加强对员工的安全教育培训工作，严防类似事故的再次发生。

- 坚持事故处理“四不放过"原则，要求相关单位对相关责任人员进行严肃处理，并做好宣传教育工作，吸取事故教训。

案例二：韶关市曲江区“5．20”触电事故

2021年5月20日下午17时左右，韶关市曲江区大塘镇红新村委会黄岭亭矿产品加工厂内，一名工人在拉接电线作业过程中发生一起触电事故，导致1人死亡，直接经济损失约120万元。经事故调查组各成员一致认为，该起事故是由于项目承租人黄继鹏安全生产主体责任不落实，现场安全管理混乱，特种作业人员未持证上岗所导致的一起一般生产安全责任事故。

- 事故经过

2021年5月20日下午，陈柏树、黄克余、谭绍青、刘乃祝等四名临时招聘人员在黄继鹏所承租的选矿厂厂内进行场地清洁、水管安装以及相关辅助设施安装施工作业。现场钢梯、水管等辅助设施要根据现场实际使用的长度进行安装，需要对原材料进行切割开料。由于原来设置在地面的电源开关损坏，切割机通不上电，无法进行开料。17点左右，陈柏树便利用厂房二层一处平台电源箱的另外一组380V的电源线准备接通切割机的电源，就在接线作业的过程中，陈柏树突然发出“哎哟"一声，现场附近的黄克余等三名工人闻声见状后立即跑过去，将陈柏树手中的电源线拉开，接着陈柏树倒在地面。

17时04分，刘乃祝拨打120急救电话，医护人员在电话中教他们三人如何实施心脏复苏急救办法，黄克余和谭绍青立即对陈柏树采取了现场应急抢救措施。17时20分左右，120医护人员到达事故现场后，对陈柏树又经过20分钟左右的抢救后，医务人员当场宣布陈柏树抢救无效死亡。

- 事故原因分析

- 事故直接原因

作业人员陈柏树安全意识淡薄，在无任何防护措施且未确认电器线路是否带电的情况下，进行电线拉接作业，导致其本人当场触电身亡，是本次事故发生的直接原因。

- 事故间接原因

- 项目投资人黄继鹏未认真履行安全生产主体责任，在组织厂房卫生清洁、设备检维护及辅助设施建设施工作业前，未有计划、有组织、有措施，逐项落实安全生产工作。

- 项目投资人黄继鹏安全意识淡薄，法律法规意识薄弱。在未审查四名临聘人员是否持有特殊作业操作证的情况下，组织工人进行特种作业操作。

- 项目投资人黄继鹏未针对现场施工作业的情况制订相应的岗位操作规程，导致工人无章可循、盲目施工、危险作业。

- 项目投资人黄继鹏未对现场进行风险辨识、管控，开展现场隐患排查治理，导致现场安全隐患较多，生产安全事故风险系数较大。

- 项目投资人黄继鹏聘请了四名临聘人员入厂内施工作业前未开展安全教育培训，现场存在的风险隐患未进行排查，导致未能告知并提醒作业人员现场安全注意事项，导致现场施工作业人员安全意识淡薄。

- 现场安全管理混乱，项目投资人黄继鹏组织四名临聘人员开展厂房卫生清洁、设备检维护及辅助设施建设施工作业后，本人未亲自到现场进行管理，又未明确安排人员负责现场管理，现场安全管理严重缺失。

- 责任追究

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》及《生产安全事故罚款处罚规定》等有关法律法规，对该起事故相关责任人提出如下处理意见：

- 黄继鹏，作为该项目的投资人，未严格落实安全生产主体责任，未对现场风险进行辨识，未开展隐患排查治理，未对临聘施工人员进行安全教育培训，安排未持有特种作业操作证的人员开展特种作业，安全管理工作严重失职，对本起事故负有主要的管理责任。由曲江区应急管理局根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安监总局第13号，经第77号修正）“第十九条：个人经营的投资人未依照《安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万以上5万以下的罚款"的规定，对黄继鹏实施行政处罚。

- 陈伯树，作为经营场所清扫及水管安装工人，安全生产意识淡薄，在自身不具备电工资质，在未确认电线是否带电的情况下，擅自盲目从事特种作业操作直接导致了事故的发生。鉴于陈柏树在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

- 事故防范和整改措施

为深刻总结并吸取事故教训，有针对性地制定和落实防范措施，切实加强和改进生产安全工作，杜绝类似事故的发生，提出如下建议：

- 本项目投资人黄继鹏必须深刻吸取本次“5，20"事故教训，严格执行国家安全生产各项法律法规，建立健全安全生产责任体系，切实落实安全生产主体责任。

- 全面开展风险辨识管控，加大隐患排查治理力度，切实落实风险管控措施，消除各类事故隐患，确保安全生产。

- 加强作业现场安全管理，做好作业现场进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制，确保不安全不生产。

- 加强从业人员安全教育培训，增强作业人员的安全意识，特别是特种作业等高风险作业人员安全教育培训，杜绝无证上岗。坚决落实全员培训制度，着力增强员工安全意识和辨识风险的安全防范意识。

定性定量评价

预评价单元划分

预评价单元划分的原则

评价单元的划分是在对危险、有害因素进行辨识分析的基础上，根据评价目的和评价方法的需要，将系统分成若干有限的范围，确定需要评价的单元，以提高评价的客观性和准确性。

评价单元一般以生产工艺，物料的特性及危险、有害因素的类别、分布状况综合考虑进行划分。

评价单元的确定

在危险评价过程中，为了方便评价工作的具体实施，确定正确的评价方法，往往需要把评价对象按照一定的原则进行分解，把一个复杂的系统划分为数个相对独立，便于评价操作、灾害控制、安全管理的单元，分别进行评价后，再合成各单元的评价结果，这种对评价对象的分解，叫做评价单元划分。划分评价单元的方法主要有两类，一是以危险、有害因素的类别为主来划分；二是以生产工艺装置或场所为主来划分。

常用的评价单元划分方法有：

- 以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

- 对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；

- 将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

- 以装置和物质特征划分评价单元。

- 按装置工艺功能划分；

- 按布置的相对独立性划分；

- 按工艺条件划分评价单元；

- 按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元；

- 根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；

- 将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元；

- 将危险性特别大的区域、装置作为一个评价单元；

- 将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。

根据《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号）附件2：金属非金属露天矿山建设项目安全预评价报告编写提纲，结合本项目建设特点：该矿山建设项目安全预评价单元划分为7个评价单元：

表 3-1 评价单元划分表

| 序号 | 单元名称 | 子单元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总平面布置单元 | （1） | 厂址选择子单元 |
|  |  | （2） | 总平面布置子单元 |
|  | 开拓运输单元 |  | / |
|  | 采剥单元 |  | / |
|  | 矿山供配电设施单元 |  | / |
|  | 防排水单元 |  | / |
|  | 安全管理及其他单元 |  | / |
|  | 重大危险源辨识单元 |  | / |

预评价方法的选择

预评价方法的选择原则

建设项目安全预评价方法选择的原则是：主要考虑评价结果是否达到安全评价所要求的目的，还要考虑进行评价所需信息是否收集齐全。

各单元采用的评价方法

安全系统工程的内容主要包括事故成因理论、系统安全分析、安全评价和安全措施四个方面。安全评价是对系统存在的危险性进行定性或定量分析，得出系统存在的危险点与发生危险的可能性及其程度，以预测出被评价系统的安全状况。正确的安全评价必须有科学的安全理论做指导，使之能真正揭示安全状况变化的规律并予以准确描述，并以一种可辨识度量的信息显示出来。安全评价方法就是以安全理论、系统科学理论、现代数学和控制理论等作为理论基础，用来分析、评价系统危险危害因素的工具，根据评价目的或采用的基本理论的不同，评价方法有数十种，各有优缺点。

本次安全预评价采用的评价方法为：预先危险性分析法（PHA）、安全检查表法（SCL）、作业条件危险性评价法（LEC）进行分析评价。

表 3-2 评价方法汇总表

| 序号 | 评价单元 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总平面布置单元 | - 作业条件危险性评价法（LEC） - 安全检查表分析法（SCL） |
|  | 开拓运输单元 | - 作业条件危险性评价法（LEC） - 预先危险性分析法（PHA） - 安全检查表分析法（SCL） |
|  | 采剥单元 |  |
|  | 矿山供配电设施单元 |  |
|  | 防排水单元 |  |
|  | 安全管理及其他单元 | - 预先危险性分析法（PHA） - 安全检查表分析法（SCL） |
|  | 重大危险源辨识单元 | - / |

安全检查表分析法（SCL）

安全检查表分析法按消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的原则，从技术资料和安全管理体系分析和现场安全状况检查落实入手，根据相关法律法规、标准、规范的规定及类似工程的经验，将一系列分析项目列出检查表，对总平面布置、采矿工艺等各个子系统进行分析，以确定系统的安全状态。依据国家相关法律法规和规范标准及设计文件对各单元所含检查内容给出标准条件，按照标准条件对所收集的资料和现场实际情况进行对比检查，判别与标准的符合程度。

安全检查表分析包括四个步骤：

- 根据子系统复杂程度，综合考虑安全管理、安全技术、工艺要求、材料要求等方面的因素，编制或拟定合适的“安全检查表”。

- 收集资料、进行资料分析。通过提交资料清单，召开情况介绍会等形式，系统、全面地掌握评价对象的基本情况，初步判别安全技术和管理措施的符合性。

- 现场检查核实。随技术人员、安全管理人员一起深入现场，进一步掌握各子系统的实际情况，验证是否与资料分析结果相符，进一步核实与设计或规范要求的符合性，以及落实现场安全技术和管理措施的可靠性和有效性，检查可能存在的各种危险有害因素。

- 编制分析结果文件。评价人员通过确定标准的设计或操作以建立“安全检查表”，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题，所完成的安全检查表包括对提出的问题进行填写，作出与标准或规范是否一致的结论。

预先危险性分析法（PHA）

预先危险性分析（PrelⅠmⅠnaryHazardAnalysⅠs，PHA）又称初步危险分析。PHA是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成事故，避免考虑不周所造成的损失。分析步骤如下：

- 熟悉对象系统；

- 分析危险、有害因素，事故诱发因素及事故类型；

- 推测可能导致的事故类型的危险或危害程度；

- 确定危险、有害因素后果的危险等级；

- 制定相应的安全措施。

在分析系统危险性时，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，见表3-3。

表 3-3 危险性等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

作业条件危险性评价法（LEC）

作业条件危险性评价法根据格雷厄姆－金尼公式，由美国格雷姆和金厄提出。他们认为影响作业条件危险性的因素是L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。L、E、C的分值分别见表。用这三种因素分值的乘积D=L×E×C来评价作业条件的危险性。D值越大作业条件危险性越大。

为了比较各种危险、有害因素的危险性，便于采取相应对策措施，通常我们对各种危险性进行等级划分，然后确定本系统危险、有害因素的危险等级。见表3-4、表3-5、表3-6、表3-7。

表 3-4 危险性分值（D）

| 分值 | 危险程度 |
| --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 |
| 160～320 | 高度危险，需要立即整改 |
| 70～160 | 显著危险，需要整改 |
| 20～70 | 可能危险，需要注意 |
| ﹤20 | 稍有危险，或许可以接受 |

表 3-5 事故或危险事件发生可能性分值（L）

| 分值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全会被预料到 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 不经常，但可能 |
| 1* | 完全意外，极少可能 |
| 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1* | 实际上不可能 |

表 3-6 暴露于潜在危险环境的分值（E）

| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1 | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然的暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

表 3-7 发生事故或危险事件可能结果的分值（C）

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100* | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难、数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1 | 引人注目，需要救护 |

总平面布置单元

危险有害因素辨识与分析

从工程地质、地形地貌、水文、气象条件、周边环境、交通运输条件、自然灾害等方面分析和辨识，项目总平面布置单元存在的主要危险、有害因素有：坍塌、滑坡、泥石流、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、高处坠落、粉尘、噪声等，具体分析如下：

- 坍塌、滑坡、泥石流

分布于矿区道路的下部边坡为松散岩土、施工和生产中排弃废石（土）的场所等，均有可能产生泥石流危险。因气象条件不落实、截排水设施不完善，大气降雨缺乏有效的截排和疏导，泥水混合物以冲击、填塞、掩埋等形式毁坏下游设施。

- 物体打击

卸矿过程中矿岩滚落；铲装时铲斗从车头或人员上方经过；在破碎站随意抛掷物件。

- 车辆伤害

矿山运矿道路宽度不满足生产要求，平台边缘、运输道路临边无安全防护车挡、基础不实等；车辆带病运行；驾驶员或他人违章操作，如超载、超速、无证驾驶等；其他管理缺陷，如无专人指挥，秩序混乱等。

- 机械伤害

设备质量不合格或缺乏检修维护；规程缺乏或未执行；操作失误；机械设备旋转部位裸露未设防护罩。

- 触电

人体在防护措施不力时接触正常运行的带电体（供电设备、线路、用电设备）或故障状态下的带电体；违章合闸和拉闸；误操作或电气故障等引起短路。

- 淹溺

蓄水池周围无安全防护设施或安全警示标志，人员误入或坠落。

- 火灾

电气设备、线路漏电、短路或过载等引起的过热、电火花、电弧；违章动火作业。

- 高处坠落

运输道路宽度不足，弯道过小，坡度过大等因路况较差，导致车辆失控冲出道路发生高处坠落。露天采场边坡较高，作业人员未采取防坠落措施处理边坡危石、浮石。工业场地采用带式输送机运输砂石料，人员检修或巡视通廊时防护设施缺失或未采取防坠落措施发生高处坠落。

- 噪声、粉尘危害

露天采场和工业场地机械设备、设施运行产生的噪声，以及露天矿山采剥、铲装、运输砂石和破碎加工砂石时产生的粉尘会对周边环境造成污染。

危险程度评价

总平面布置单元主要存在的危险有害因素，采用作业条件危险性评价法针对本单元存在的危险因素进行危险程度评价，参照表3-5、表3-6、表3-7取值范围，根据矿山实际情况取值对应表3-8可知：

表 3-8 总平面布置单元危险有害因素危险度分析表

| 序号 | 危害因素 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坍塌 | 3 | 2 | 40 | 240 | 高度危险，需要立即整改 |
|  | 滑坡 | 3 | 2 | 40 | 240 | 高度危险，需要立即整改 |
|  | 泥石流 | 3 | 2 | 15 | 90 | 显著危险，需要整改 |
|  | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险，需要注意 |
|  | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险，需要整改 |
|  | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险，需要注意 |
|  | 触电 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险，需要注意 |
|  | 淹溺 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险，需要注意 |
|  | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险，需要注意 |
|  | 高处坠落 | 3 | 2 | 15 | 90 | 显著危险，需要整改 |
|  | 粉尘 | 10 | 6 | 1 | 60 | 可能危险，需要注意 |
|  | 噪声 | 10 | 6 | 1 | 60 | 可能危险，需要注意 |

安全检查表分析评价

根据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)、《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全监管总局令78号修正）中的相关内容对项目总平面布置进行对照检查。

表 3-9 总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 设计检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 厂址 |  |  |  |  |
|  | 厂址选择应符合国家的工业布局、城乡总体规划及土地利用总体规划的要求，并应按照国家规定的程序进行。 | 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012) 第3.0.1条 | 厂址选址符合工业布局。 | 符合 |
|  | 配套和服务工业企业的居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。 | 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012) 第3.0.2条 | 拟建项目居住区、交通运输、动力公用设施完备。 | 符合 |
|  | 厂址应有便利和经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接应便捷、工程量小。 | 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012) 第3.0.5条 | 项目厂址与外界有国道连接。 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足生产、生活及发展所必需的水源和电源。 水源和电源与厂址之间的管线连接应短捷，且用水、用电量大的工业企业宜靠近水源及电源地。 | 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012) 第3.0.6条 | 水源、电源供应有保障。 | 符合 |
|  | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012) 第3.0.8条 | 工程地质及水文地质条件都满足。 | 符合 |
|  | 厂址应满足近期建设所必需的场地面积和适宜的建厂地形，并应根据工业企业远期发展规划的需要，留有适当的发展余地。 | 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012) 第3.0.9条 | 满足要求。 | 符合 |
|  | 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力供应、机修和器材供应、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作。 | 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012) 第3.0.11条 | 项目与物贸乡的其他企业能相互协作。 | 符合 |
|  | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定： 1）当厂址不可避免地位于受洪水、潮水或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝的防护措施。 | 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012) 第3.0.12条 | 厂址所处位置不受洪水、潮水或内涝危险。 | 符合 |
|  | 相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全监管总局令78号修正） 第十二条 | 矿界外300米范围无其他矿权。 | 符合 |
| - 二、总平面布置 |  |  |  |  |
|  | 厂区、居住区、交通运输、动力公用设施、防洪排涝、废料场、尾矿场、排土场、环境保护工程和综合利用场地等均应同时规划。 | 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012) 第4.1.3条 | 已同时规划和设计。 | 符合 |
|  | 总平面布置应节约集约用地，提高土地利用率。布置时并应符合下列要求：1在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、构筑物等设施，应采用联合、集中、多层布置；2应按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；3厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整；4功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。 | 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012) 第5.1.2条 | 根据功能区进行划分。 | 符合 |
|  | 厂区的通道宽度，应符合下列要求： - 应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求； - 应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求； - 3）应符合各种工程管线的布置要求； - 4）应符合绿化布置的要求； - 5）应符合施工、安装与检修的要求； - 6）应符合竖向设计的要求； - 7）应符合预留发展用地的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012) 第5.1.4条 | 项目各通道宽度满足要求。 | 符合 |
|  | 公用设施的布置，宜位于其负荷中心或靠近主要用户。 | 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012) 第5.3.1条 | 公用设施多为利旧工程，现状布置合理。 | 符合 |
|  | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。 | 《工业企业设计卫生标准》 (GBZ 1-2010) 第5.2.1.1条 | 项目总平面布置紧凑、合理。 | 符合 |
|  | 矿山企业的办公区、生活区、工业场地、地面建筑等，不应设在危崖、塌陷区、崩落区，不应设在受尘毒、污风影响区域内，不应受洪水、泥石流、爆破威胁。 | 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020) 第4.6.1条 | 矿山已有的建（构）筑物不在上述影响范围区域。 | 符合 |
|  | 距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全监管总局令78号修正） 第二十一条 | 《初步设计》中已设置50m范围的禁采区。 | 符合 |
|  | 对于未委托具备相应资质的设计单位编制开采设计或者开采方案，以及周边300米范围内存在生产生活设施的小型露天采石场，不得对其进行审查和验收。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全监管总局令78号修正） 第三十一条 | 矿界300m内无村庄，无民房。 | 符合 |

《初步设计》评述

矿山的办公生活区有一部分位于矿界外，破碎洗沙系统、工业场地等均位于矿界内，已修筑完成并正常使用；供电由附近村庄引入，配备两台变压器，一台500kVA变压器（生产用）位于破碎站配电室旁，一台250kVA（生活用）位于生活办公区旁；矿山生产用水量不大，生产用水水源来自矿山蓄水池，生活用水水源来自附近村庄自来水。

矿区周围300米范围内无民房，无重要通讯设施；无重要建筑设施和工业设施；无自然保护区、风景旅游点、学校、文物古迹、地质遗迹、珍稀动植物存在。

单元小结

设计对总平面布置进行了合理的设计布置，通过评价，总体布局符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全监管总局令78号修正）的要求。

开拓运输单元

危险有害因素辨识与分析

根据本项目的开拓运输方案，开拓运输生产过程中可能存在的主要危险、有害因素有：物体打击、车辆伤害、触电、高处坠落、噪声、粉尘。

- 物体打击

卸矿过程中矿岩滚落；铲装时铲斗从车头或人员上方经过。车辆运输时候装料超高，未覆盖，在经过颠簸路段时物料掉落，造成人员砸伤。

- 车辆伤害

露天采场采用公路开拓，汽车运输，车辆运输密度大，故道路设计和施工质量应确保行车安全，应从本质上预防车辆相撞、翻车、坠落、路基坍塌、边坡失稳及滚石等隐患。制动装置失灵、车速过快；无证驾驶。

- 触电

线路绝缘老化，线路高度不足，线路不规范；电气设备缺少漏电保护等防护装置；不执行停送电制度；缺乏安全警示标志；作业无人监护；不使用安全电压；安全装置失效；个人防护措施不全；其他违章操作。

- 高处坠落

运输道路宽度不足，弯道过小，坡度过大等因路况较差，导致车辆失控冲出道路发生高处坠落。作业人员在带式输送机通廊上检修或巡检时安全防护栏缺失或损坏，个人防护措施不全。

- 噪声、粉尘危害

矿山采用公路开拓，矿用自卸汽车运输，机械设备和运输车辆会产生噪声，铲装粉尘和道路扬尘，会对周边环境造成污染。若不采取抑尘措施可能对作业人员造成职业危害。

危险程度评价

开拓运输单元主要存在的危险有害因素，采用作业条件危险性评价法针对矿山开拓运输单元存在的危险因素进行危险程度评价，参照表3-5、表3-6、表3-7取值范围，根据矿山实际情况取值对应表3-10可知：

表 3-10 开拓运输单元危险有害因素危险度分析表

| 序号 | 危害因素 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险，需要注意 |
| 2 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险，需要整改 |
| 3 | 触电 | 3 | 2 | 15 | 90 | 显著危险，需要整改 |
| 4 | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险，需要注意 |
| 5 | 粉尘 | 10 | 10 | 1 | 100 | 显著危险，需要整改 |
| 6 | 噪声 | 10 | 10 | 1 | 100 | 显著危险，需要整改 |

预先危险性分析评价

采用预先危险性分析法对开拓运输系统中存在的危险因素进行分析评价并预测事故后果严重等级，见表3-11。

表 3-11 开拓运输单元预先危险性分析表

| 危险有害因素 | 触发条件 | 事故 后果 | 危险 等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆伤害 | - 1.矿山运输道路等级、曲率半径等不合理；路面窄、路基强度差；道路坡度过大； - 2.道路状况差，达不到行车安全标准； - 危险路段无防护土墩等必要的安全设施和警示标志； - 3.运输车辆车况差，安全装置失灵；4.超载、超速；无证驾驶等违章作业； - 5.环境不良，如照明差、雨雪雾影响。 | 人员 伤亡 车辆 损坏 | Ⅲ | - 1.车辆行驶前要对车况进行检查，确保车辆完好； - 2.在边坡、弯道等地段设置安全警示及交通安全标志，严禁超速超载行驶； - 3.危险地段设置安全标志和防护设施； - 4.道路的施工要符合设计的标准； - 5.严禁违章驾驶； - 6.大雨、大雾等恶劣天气加强照明或禁止作业。 |
| 高处坠落 | - 1.作业平台宽度不够；无挡堆和警示标志； - 2.运输车辆、铲装设备、人员作业距边坡边缘的距离不够； - 3.人员失稳； - 4.作业人员在带式输送机通廊上检修或巡检时安全防护栏缺失或损坏，个人防护措施不全； | 人员 伤亡 或砸 坏设 备 | Ⅲ | 1.在台阶边缘应设置档堆和明显警示标志； 2.在平台作业时，运输车辆、铲装设备、作业人员距边坡边缘应保持足够的安全距离； 3.人员在临边坡行走，应集中注意力； 4.人员在带式输送机通廊上检修或巡检时应注意观察周边环境，做好个人防护措施。 |
| 物体打击 | 1.坡面险浮石未清理干净，作业台阶无防滚石措施； 2.挖掘机作业时人站在矿堆边，或站在机臂下； 3.铲斗从车辆驾驶室上方通过； 4.挖掘机在运转中调整悬臂架的位置； 5.人员在带式输送机下方停留或作业时未佩戴或未规范佩戴安全帽。 | 人员 伤亡 | Ⅲ | 1.铲装作业前，坡面险浮石应清理干净作业台阶应有有效的防滚石措施； 2.挖掘机作业时人严禁站在矿堆边或站在机臂下； 3.铲斗严禁从车辆驾驶室上方通过； 4.挖掘机在运转中严禁调整悬臂架的位置。 5.作业人员应正确佩戴安全帽等劳动保护用品。 |
| 触电 | 1.违章作业； 2.保护设施不到位。 | 人员 伤亡 | Ⅲ | 1.严格执行操作规程； 2.规范线路架设；加强个人防护措施；电气设备采用保护接地；设置漏电、触电、过电流保护装置；变压器周围设围栏；配电室铺设供工作人员检查的绝缘胶垫；在断电的线路上作业时，该线路的电源开关把手必须悬挂警示牌，只有执行这项工作的人员才有权取下；电气设备可能被人所触及的裸露带电部分，设置警示标志。 |
| 机械设备火灾 | 1.挖掘机、装载机和运输车辆等工程机械工作场所工况复杂，工作负荷大，若维护保养不到位，可能因设备漏油、电气短路等原因造成设备起火，若扑救不及时，可能会烧毁整台设备； 2.在对工程机械设备进行维修时进行电焊等动火作业，若未采取防范措施，亦可能会造成设备起火事故。 | 车辆 损坏 | Ⅱ | 1.运输车辆等应定期维护保养。 2.运输车辆禁止超载运输。 3.动火作业时，气瓶应按规范摆放，现场配置灭火器。 4.加强人员安全教育。 5.作业人员应佩戴电焊面罩等防护用品。 |

通过对开拓运输单元的预先危险性分析可知，开拓运输单元危险等级为Ⅲ级的危险有害因素有物体打击、车辆伤害、触电、高处坠落，危险等级为Ⅱ级的危险有害因素有机械设备火灾。矿山应当严格按设计的开拓方式施工；同时加强铲装运输作业及运输道路、作业平台及边坡的管理，确保作业平台的宽度符合要求，运输道路的路面宽度、转弯半径应符合设计要求，并经常检查铲装运输设备，确保设备正常运行，不得使用带病运行的设备。在开拓运输道路急弯、陡坡和道路交叉处还应设置“急弯”“减速慢行”安全警示标志。

安全检查表分析评价

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）中的相关内容对初步设计的开拓运输系统进行符合性检查。

表 3-12 开拓运输系统安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 设计检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿用自卸汽车装载应遵守如下规定： 1）停在铲装设备回转范围0.5m以外； 2）驾驶员不离开驾驶室，不将身体任何部位伸出驾驶室外； 3）不在装载时检查、维护车辆。 | 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020) 第5.4.2.2条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020) 第5.4.2.3条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020) 第5.4.2.4条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 汽车运行应遵守下列规定： 1）驾驶室外禁止乘人； 2）运行时不升降车斗； 3）不采用溜车方式发动车辆； 4）不空挡滑行； 5）不弯道超车； 6）下坡车速不超过25 km/h； 7）不在主运输道路和坡道上停车； 8）不在供电线路下停车； 9）拖挂车辆行驶时采取可靠的安全措施，并有专人指挥； 10）通过道口之前驾驶员减速瞭望，确认安全后再通过； 11）不超载运行。 | 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020) 第5.4.2.6条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 现场检修车辆时，应采取可靠的安全措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020) 第5.4.2.7条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | ##### 夜间装卸车应有良好的照明条件。 | 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020) 第5.4.2.8条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | ##### 雾霾或烟尘影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30 m，视距不足30m时，应靠右停车。冰雪或多雨季节，道路湿滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车距应不小于40m。拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。 | 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020) 第5.4.2.9条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | ##### 露天矿山道路宜划分为生产干线、生产支线，联络线和辅助线。 ##### 1）生产干线为采矿场各开采台阶通往卸矿点或废石场的共用道路。 ##### 2）生产支线为开采台阶或废石场与生产支线相连接的道路；或一个开采台阶直接到卸矿点或废石场的道路。 ##### 3）联络线为经常行驶露天矿生产所用矿用自卸汽车的其他道路。 ##### 4）辅助线为通往矿区范围内的附属厂（车间）和各种辅助设施行驶各类汽车的道路。 | 《厂矿道路设计规范》 （GBJ22-87） 第2.4.1条 | 设计中已作说明。 | 符合 |
|  | ##### 露天矿山道路等级的采用，宜符合下列规定：汽车的小时单向交通量在25（15）辆以下的生产干线、支线和联络线、辅助线，可采用三级露天矿山道路。 | 《厂矿道路设计规范》 （GBJ22-87） 第2.4.2条 | 该项目运矿道路设计采用三级露天矿山道路。 | 符合 |

《初步设计》评述

设计采用公路开拓，矿用自卸汽车运输方案。

为满足矿山开采要求，新建矿山公路1074.77m，公路按露天矿山三级道路标准设计，泥结碎石路面，单车道，路基宽6m，路面宽4.5m，道路最大纵坡度9%，最小转弯半径15m，面层厚0.35m。公路靠山坡一侧修筑排水沟，排水沟断面为顶宽0.5m，底宽0.3m，深0.3m。行车密度小于20辆/小时，设计行车速度15km/h。

《初步设计》对矿山公路的道路等级、平面要素、纵断面、通过能力、路基和运矿公路及运输设备等进行了设计。

《初步设计》未明确公路运输道路安全措施、安全管理规定、警示标志设置等方面的内容，下一步安全设施设计中应做详细设计说明。

《初步设计》未明确动力油（柴油）的运输、储存和安全措施，下一步安全设施设计中应做详细设计说明。

单元小结

依据本项目《初步设计》进行检查评价，开拓运输单元对公路运输安全管理措施、警示标志等方面的内容未进行详细设计说明，不符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）相关规定。

采剥单元

危险有害因数辨识与分析

根据本项目的采剥方案，结合露天采场的开采特性分析，存在的主要危险有害因素为采场边坡失稳（坍塌、滑坡、泥石流）、物体打击、车辆伤害、高处坠落。

- 边坡失稳（坍塌、滑坡、泥石流）

边坡参数不合理：剥离未超前或剥离边坡角大、台阶过高，坡面角不符合设计，工作平台宽度窄；局部掏采等。

- 车辆伤害

采装设备与运输设备的安全距离不足，人员违规在挖掘机、装载机铲斗、机械的活动范围内行走、逗留，稍有不慎就有可能发生车辆伤害。

- 物体打击

采场边坡存在伞岩、危石、浮石未及时清理，人员在下方作业时掉落，会造成物体打击伤害。

- 高处坠落

采场设计、作业台阶高度超过2m，人员在台阶边缘作业时麻痹大意，或是杂物绊倒掉落台阶造成高处坠落事故。矿界边缘无拦挡设施和未设置警示标志，外来人员误入发生高处坠落事故。

危险程度评价

采剥单元主要存在的危险有害因素，采用作业条件危险性评价法针对矿山采剥单元存在的危险因素进行危险程度评价，参照表3-5、表3-6、表3-7取值范围，根据矿山实际情况取值对应表3-13可知：

表 3-13 采剥单元危险有害因素危险度分析表

| 序号 | 危害因素 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡失稳 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险，需要整改 |
| 2 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险，需要整改 |
| 3 | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险，需要注意 |
| 4 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险，需要注意 |

预先危险性分析

采用预先危险性分析法对采剥单元中存在的危险因素进行分析评价并预测事故后果严重等级，见表3-14。

表 3-14 采剥单元预先危险性分析表

| 危险有害因素 | 触发条件 | 事故 后果 | 危险 等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采场边坡失稳（坍塌、滑坡、泥石流） | 1.边坡参数不合理：台阶过高，坡面角过大，工作平台宽度窄； 2.受大气降雨和地表水等因素的影响； 3.局部掏采； 4.不按照规范施工。 | 人员 伤亡、 设备损坏 | Ⅲ | 1.按照规范、规程和设计要求开采，合理确定境界和边坡参数； 2.定期进行边坡稳定性研究分析及监测； 3.合理布置工作面； 4.合理协调，统筹规划开采境界； 5.合理构筑防排水设施。 |
| 物体 打击 | 1.工作帮坡面上因安全检查不严格及浮石、危石清理不彻底； 2.采场雨水冲刷等； 3.台阶过高，与铲装设备（工艺）不配套； 4.边坡维护无人监护，人员在工作地点下部的道路停留或通过。 | 人员 伤亡、 设备 损坏 | Ⅲ | 1.生产作业前对工作帮边坡上的单体危岩和伞檐体进行处理； 2.建立边坡安全检查制度，及时清理浮石； 3.合理构筑防排水设施； 4.合理确定台阶高度； 5.作业范围设置明显安全警示标志，防止人、畜进入； 6.边坡维护时应有专人在工作点下方危险范围外监护，防止人员进入。 |
| 高处 坠落 | 1.操作不熟练； 2.操作地点不安全； 3.作业前安全检查、处理不到位； 4.在2m及以上高处作业不系安全带进行边坡处理； 5.采场边坡作业条件差； 6.外来人、畜进入边坡上部危险区域； 7.工作面参数选择不合理，不能满足设备安全要求。 | 人员伤亡、设备损坏 | Ⅲ | 1.严格执行操作规程； 2.树立先安全后生产的观念，坚持工作前对工作面的安全处理； 3.加强个人防护措施；作业人员在2m及以上高处作业必须系安全带，要加强现场操作管理； 4.在矿界边缘拉设铁丝网作为边界安全护栏，设置警示标志，防止人员或牲畜进入采场区域。 5.依据作业设备，确定合理台阶高度，最小工作平台宽度，最小工作线长度。 |
| 车辆 伤害 | 1.挖掘机、装载机在作业平台上挖装矿石，如果作业平台宽度不足，视线不好，人车混行，现场行车秩序混乱，铲装作业无专人指挥，均有可能导致车辆伤害事故的发生。 2.采装设备与运输设备的安全距离不足，人员违规在挖掘机、装载机铲斗、机械的活动范围内行走、逗留，稍有不慎就有可能发生车辆伤害。 3.采装作业无人监护、无人指挥。 | 人员伤害、设备损坏 | Ⅲ | 1.制定采装作业安全操作规程； 2.确保作业平台宽度符合设计要求； 3.采装作业安排专人负责指挥和监督； 4.确保采装和运输设备的安全距离； 5.无关人员不得进入采装作业场所； 6.设置安全警示标志。 |

通过对采剥单元的预先危险性分析，采场边坡失稳（坍塌、滑坡、泥石流）、物体打击、车辆伤害及高处坠落的危险等级均为Ⅲ级，危险性较高，会造成人员伤亡或设备设施的破坏。需要采取防范对策措施，确保矿山采剥作业的安全。

安全检查表分析评价

根据《金属非金属矿山安全规程》(GB 16423-2020)、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全监管总局令78号修正）中的相关内容对初步设计的采剥单元进行符合性检查。

表 3-15 采剥单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 设计检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。生产台阶高度应符合规定。 1）松软的岩土、砂状的矿岩，机械铲装（不爆破）台阶高度不大于机械的最大挖掘高度； 2）坚硬稳固的矿岩机械铲装（爆破）台阶高度不大于机械最大挖掘高度的1.5倍。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.2.1.1条 | 设计矿山开采顺序为自上而下分台阶开采。设计生产台阶高度为8m。 | 符合 |
|  | 露天矿山应该采用机械方式进行开采。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.2.1.2条 | 设计矿山采用机械方式进行开采。 | 符合 |
|  | 多台阶并段时并段数量不超过３个，且不应影响边坡稳定性及下部作业安全 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）第5.2.1.3条 | 采场设计1个台阶开采。 | 符合 |
|  | 露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于6m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小于8m。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.2.1.4条 | 设计采用人工清扫平面平台，清扫平台宽度确定为6m。 | 符合 |
|  | 边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.2.4.4条 | 初步设计未明确。 | 不符合 |
|  | 矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.2.4.5条 | 初步设计未明确。 | 不符合 |
|  | 露天采场工作边坡应每季度检查1次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查1次；边坡出现 滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施；高度超过200m的露天边坡应进行在线监测，对承受水压的边坡应进行水压监测。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.2.4.6条 | 初步设计未明确。 | 不符合 |
|  | 采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》 第十九条 | 初步设计未明确。 | 不符合 |
|  | 小型露天采石场在作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查。发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，应当立即停止作业并撤离人员至安全地点，采取安全措施和消除隐患。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》 第二十条 | 初步设计未明确。 | 不符合 |

《初步设计》评述

本项目设计矿山开采方式为山坡露天开采，开采顺序为矿区内自上而下分台阶开采。《初步设计》对开采范围、露天开采境界、露天采场边坡参数、采剥方法等采矿工艺参数进行了设计，设计工艺满足规范要求。

《初步设计》未对采场边坡稳定性进行分析，下一步安全设施设计中应做详细设计说明。

《初步设计》未明确具体边坡监测措施和设施、采区降雨量监测系统和视频监控系统的设计内容和设备布设情况，下一步安全设施设计中应做详细设计说明。

《初步设计》未明确边坡作业、安全管理和检查的设计要求，下一步安全设施设计中应做详细设计说明。

单元小结

依据本项目《初步设计》进行检查评价，采剥单元对采场边坡的稳定性分析和边坡安全管理措施等方面的内容未进行详细设计说明，不符合《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》相关规定。

矿山供配电设施单元

危险有害因素辨识与分析

根据项目设置的供配电设施分析，矿山供配电设施单元存在的主要危险有害因素为触电、电气火灾和雷击。

- 触电

引起触电事故的主要原因，除了设备缺陷、设计不周等技术因素外，大部分是由于违章指挥、违章操作引起的。以下因素均可能导致触电事故的发生。

- 设计架线高度不够或未按设计施工架设，电缆铺设不规范，电路接头裸露等。

- 电气设备质量缺陷或未按规定接零、接地。线路磨损、压破绝缘层使外壳带电，设备缺少漏电保护等防护装置。

- 检修作业不填写操作票或不执行监护制度，使用不合格绝缘工具和电气工具。

- 线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电。

- 在带电设备附近进行作业，不符合安全距离或无监护措施。

- 绝缘鞋（靴）破损，作业者身体或工具碰到带电设备或线路上。

- 缺少标志或标志不明显。

- 使用电动工具不戴绝缘手套。

- 作业人员缺乏安全用电知识，违反电气安全操作规程。

- 电源电压、电气设备等方面的选用与所处的环境条件不相符。

- 使用了安全性能不合格的设备、器具，缺乏必要的安全保护装置。

- 设备使用不当，超载运行。

- 设备和线路的安装不合格，检查、维修不善，带病运行等。

- 电气作业的安全管理工作存在漏洞。

- 电气火灾

矿山供电系统中，有变压器，配备相应的电柜、隔离开关、真空断路器等。由于使用、维护不当，电气设备、照明设备等会发生火灾事故。其原因通常是：设备选用不当；线路年久失修，绝缘老化造成短路；超负荷运行；维修不善导致接头松动；电气设备积尘、受潮，热源接近电器，接近易燃易爆物；通风散热不良；电焊火星引燃易燃物等。违规使用油浸变阻器和油开关致使着火。

- 雷击

主要建构筑物无防雷击设施；电气设备、线路，未设有可靠的防雷、接地装置；未定期进行全面检查和监测导致防雷设施失效；违章作业，未穿戴劳动防护用品。

危险程度评价

矿山供配电设施主要存在的危险有害因素，采用作业条件危险性评价法针对矿山供配电设施单元存在的危险因素进行危险程度评价，参照表3-5、表3-6、表3-7取值范围，根据矿山实际情况取值对应表3-16可知：

表 3-16 矿山供配电设施单元危险有害因素危险度分析表

| 序号 | 危害因素 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险，需要整改 |
| 2 | 电气火灾 | 3 | 6 | 3 | 54 | 可能危险，需要注意 |
| 3 | 雷击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险，需要注意 |

预先危险性分析表

采用预先危险性分析法对矿山供配电设施单元中存在的危险因素进行分析评价并预测事故后果严重等级，见表3-17。

表 3-17 矿山供配电设施预先危险性分析表

| 场所 | 潜在事故 | 诱发事故原因 | 事故后果 | 危险 等级 | 对 策 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气 设备 | 火灾 | 1.线路短路。 2.过载引起火灾。 3.设备自身故障导致过热而引起火灾。 4.接地系统不良引起雷电火灾。 | 人员伤亡、设备损失 | Ⅱ | 1.检查并维修短路故障。 2.门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物措施。 3.严防过载、过热、接触不良、电缆老化。 4.对电气设备进行经常性检查。 5.定期检查电气接地设施，消防器材完备、好用。 |
|  | 触电 | 1.非持证人员进行操作； 2.接地系统不良； 3.电气设备绝缘损坏； 4.安全防护距离不够； 5.操作人员违章作业，带电工作； 6.检修时未按规程作业。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.电工必须持证上岗。 2.定期检查电气设备的接地设施。 3.电气设备、电缆应保证绝缘。 4.电气设备应留有足够的安全防护距离，如防护距离达不到要求，应加装隔离罩或外罩。 5.常用电气设备应采用漏电保护装置。 6.检修时应配备防触电工具，采取相应防触电措施并按检修操作规程进行。 |
| 配电房 | 触电 | 1.用电供电线缆的铺设不符合安全规程，供电的线缆采用明接头、照明线未架线、开关刀闸裸露摆放等极易引发触电伤害事故。 2.电气设备和用电场所未采取有效的避雷及接地装置，各种安全保护装置安装不到位。 3.电气设备可能被人触及的裸露带电部分，未设置保护罩或遮拦及警示标志。 4.未按要求定期检修、更换老化和失效的线缆和电气设备。 5.断电维修作业时，开关未加锁，未设专人看管，未悬挂“有人作业，严禁送电”警示牌。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.电工必须持证上岗。 2.电气作业人员必须按操作规程作业。 3.电气设备必须按要求设置避雷设施及其他安全防护设施（漏电保护、过流保护、过载保护、接地保护等）。 4.电气设备必须定期维护保养，及时更换老化、失效线路及器件。 5.所有开关、闸刀不得裸露设置，并在开关盒上加锁。 |
| 变压器 | 雷击 | 1.未设置防雷接地装置； 2.防雷接地装置不合理； 3.防雷接地装置失效。 | 设备损失 | Ⅲ | 1．各类建构筑物、变压器配电系统按其防护等级严格按规范设置防雷接地装置； 2.定期对防雷接地装置进行检测，确保装置符合规范要求。 |

通过预先危险性分析表可知：触电事故的危险等级为Ⅲ级，需要加强电气设备和用电的管理才能确保安全。雷击事故的危险等级为Ⅲ级，需要保证防雷接地装置的完好、有效。电气设备火灾的危险等级为Ⅱ级，处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，应予以排除或采取控制措施。

安全检查表分析评价

根据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)、《用电安全导则》（GB/T13869-2017）、《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）中的相关内容对矿山供配电设施单元进行符合性检查。

表 3-18 矿山供配电设施单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 设计检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。 | 《用电安全导则》（GB/T13869-2017） 第9条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 矿山供电电源宜取自地区电力系统的变电所、矿区变电所、煤电联营的发电厂或矿区（矿山）自备电厂。当难以从上述变电所或电厂取得时，亦可从邻近企业变电所取得。 | 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）第3.0.2条 | 矿山供电电源由35kV物茂变电站10kV芝麻线引入矿山工业场地配电室。 | 符合 |
|  | 主变电所设置应符合下列规定： 1)远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪声、震动环境； 2)避开断层、滑坡、沉陷区等不良地质地带以及受雪崩影响地带； 3)地面标高应高于当地最高洪水位0.5m以上。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.1.1条 | 矿山配电室布设位置满足上述要求。 | 符合 |
|  | 露天矿户外安装的电气设备应采用户外型电气设备；室外配电装置的裸露导体应有安全防护，当电气设备外绝缘体最低部位距地小于2500 mm时，应装设固定遮栏；高压设备周围应设置围栏；露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8 m的固定围栏或围墙。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.1.7条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 夜间工作时，下列地点应设照明装置： 1)空气压缩机和水泵的工作地点； 2)带式输送机、斜坡提升线路以及相应的人行梯或人行道； 3)汽车装载处、排土场、卸车线。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.3.1条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 照明电压应符合下列规定： 1）固定式照明灯具：不高于220V； 2）行灯或移动式灯具：不高于36v，并经安全隔离变压器供电； 3）在金属容器内或者潮湿地点作业时，不高于12v。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.3.2条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 下列场所应设置应急照明： 1）变配电所； 2）监控室、生产调度室、通信站和网络中心； 3）矿山救护值班室。 4）移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.3.3条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.3.4条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 矿山应建立电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。电气作业应遵守下列规定： 1）电气设备和线路的操作维修应由专职电气工作人员进行，严禁非电气专业人员从事电气作业； 2）不应单人作业； 3）未经许可不得操作、移动和恢复电气设备； 4）紧急情况下可以为切断电源而操作电气设备； 5）停电检修时，所有已切断的电源的开关把手均应加锁，并验电、放电、将线路接地，悬挂“有人作业，禁止送电”的警示牌。只有执行这项工作的人员才有权取下警示牌并送电； 6）不应带电检修或搬动任何带电设备和电缆、电线；检修或搬动时，应先切断电源，并将导体完全放电和接地； 7）移动设备司机离开时应切断设备电源； 8）接地电阻应每年测定1次，测定工作应在该地区最干燥、地下水位最低的季节进行。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.5.1条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 主变电所应符合下列规定： 1）有防雷、防火、防潮措施； 2）有防止小动物窜入的措施； 3）有防止电缆燃烧的措施； 4）所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地； 5）带电的导线、设备、变压器、油开关附近不应有易燃易爆物品； 6）电气设备周围应有保护措施并设置警示标志。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.5.2条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 电气室内的各种电气设备控制装置上应注明编号和用途，并有停送电标志；电气室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.5.3条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 操作电气设备应遵守下列规定： 1）非值班人员不应操作电气设备； 2）手持式电气设备应有可靠的绝缘； 3）操作高压电气设备回路的工作人员应佩戴绝缘手套、穿电工绝缘靴或站在绝缘台、绝缘垫上； 4）装卸高压熔断器应佩戴护目眼镜； 5）雨天操作户外高压设备应使用带防雨罩的绝缘棒； 6）不应使用金属梯子。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.5.4条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 电气保护装置检验应遵守下列规定： 1）使用前应进行检验； 2）在用设备每年至少检验1次； 3）漏电保护装置每半年至少检验1次； 4）线路变动、负荷调整时应进行检验； 5）应做好检验记录并存档。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.5.5条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 雷雨天气巡视室外高压设备应穿绝缘靴，不应使用伞具，不应靠近避雷装置。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.5.6条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 架空线下不应停放设备，不应堆置物料。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.5.10条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |
|  | 移动带电电缆前，应检查、确认电缆无破损，并佩戴好绝缘防护用品。绝缘损坏的橡套电缆，经修理、试验合格后方准使用。 | 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020） 第5.6.5.13条 | 初步设计中未明确。 | 不符合 |

《初步设计》评述

矿山生产、生活用电由附近村庄引入，供电线路截面为35mm²的钢芯铝绞线，供电线路长度约为2000m，为单回路进线。矿山设备及生活用电设置于生活办公区旁250kVA变压器供给，生产用电设置于2#破碎系统旁500kVA变压器供给，进线电压10kV，经变压器降压输出后使用：动力用电380V，生活用电220V。

矿山用电设备总装机容量估算为519.6kw，计算有功功率为516.16kw，无功功率为462.22kw，视在功率为688.22kw。年耗电量132.14万kwh。矿山配备的变压器可满足用电需求。

矿山建构筑物按三类防雷考虑，采场范围内适当设置避雷针，凡高度在15m及以上的建构筑物设避雷网、带，局部设避雷针保护。10kV系统母线及电气室0.4kV进线柜上装设电源避雷器，预防雷电波侵入及操作过电压。10kV供配电系统采用接地保护，0.4kV配电系统采用接零保护，接地装置R≤4欧。接零保护系统按规范达标连接使用。

《初步设计》未明确采场照明设施、供配电系统安全管理等相关内容。

单元小结

《初步设计》报告中对供配电系统用电负荷、供电电源、供配电系统等内容进行了设计说明，矿山供配电设施单元基本符合《用电安全导则》（GB/T13869-2017）和《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）相关规定。

防排水单元

危险有害因素辨识与分析

根据项目设置的防排水设施分析，矿山防排水单元存在的主要危险有害因素为边坡失稳（坍塌、滑坡）、泥石流、触电、淹溺等。

- 泥石流

- 分布于矿区道路的下部边坡为松散岩土、施工和生产中排弃废石（土）的场所等，因气象条件不落实、截排水设施不完善，大气降雨缺乏有效的截排和疏导，均有可能产生泥石流危险。

- 边坡失稳（坍塌、滑坡）

- 山坡露天开采，大气降水和裂隙水一般均可以沿自然地形自流排出采场，但如无防洪排水措施，暴雨雨水直接冲刷边坡，破坏边坡稳定性，可能会造成边坡坍塌、滑坡。

- 触电

- 分布于矿区内的各用水水池（沉淀池、蓄水池等）使用的电气设备绝缘老化；电气设备缺少漏电保护等防护装置；保护等防护装置；不执行停送电制度；缺乏安全警示标志；作业无人监护；安全装置失效；个人防护措施不全，造成人员触电事故。

- 淹溺

分布于矿区内的各用水水池（沉淀池、蓄水池等）周边缺失安全防护设施及警示标志牌；岗位人员安全意识淡薄；各水池未标明用途、水深等重要信息；入池中作业人员，未按要求配备相应的防护用品（安全带、安全绳、救生衣等），且无专人监护。

危险程度评价

矿山防排水单元主要存在的危险有害因素，采用作业条件危险性评价法针对防排水单元存在的危险因素进行危险程度评价，参照表3-5、表3-6、表3-7取值范围，根据矿山实际情况取值对应表3-19可知：

表 3-19 防排水单元危险有害因素危险度分析表

| 序号 | 危害因素 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坍塌 | 3 | 1 | 15 | 45 | 可能危险，需要注意 |
| 2 | 滑坡 | 3 | 1 | 15 | 45 | 可能危险，需要注意 |
| 3 | 泥石流 | 3 | 1 | 40 | 120 | 显著危险，需要整改 |
| 4 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险，需要整改 |
| 5 | 淹溺 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险，需要注意 |

预先危险性分析

采用预先危险性分析法对防排水单元中存在的危险因素进行分析评价并预测事故后果严重等级，见表3-20。

表 3-20 防排水单元预先危险性分析表

| 危险有害因素 | 诱发事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边坡台阶坍塌滑坡 | 1.露天采场山坡回水面大的开采境界上方未设置截排水沟，雨季汇水冲刷采场边坡。 2.采场内各台阶排水沟排泄条件不好、采场外截水沟不畅。 | 人员伤亡财产损失 | Ⅱ | 1.露天采场山坡回水面大的开采境界上方设置截排水沟； 2.采场边坡台阶设置疏排水沟； 3.完善挡土墙和排水沟。 |
| 泥石流 | 露天采场山坡回水面大的开采境界上方未设置截排水沟，山谷位置大量松散岩土堆积。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.制定防止引发山洪泥石流的设计方案； 2.雨季加强检查。 |
| 触电 | 1.抽水作业违章作业； 2.抽、排水设备保护设施不到位。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.严格执行操作规程； 2.加强个人防护措施；电气设备采用保护接地；电气设备可能被人所触及的裸露带电部分，设置警示标志。 |
| 淹溺 | 1.水池周边安全防护栏缺失； 2.未设置安全警示标志和警示带； 3.违章作业。 | 人员伤亡 | Ⅱ | 1.水池四周应设置安全防护围栏； 2.水池周围设置安全警示标志和警示带； 3.加强人员安全培训教育。 |

通过预先危险性分析表可知：泥石流、触电危险等级为Ⅲ级，会造成人员伤亡和系统损坏，应立即采取措施进行控制。边坡台阶坍塌滑坡、淹溺危险等级为Ⅱ级，处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，应予以排除或采取控制措施。

安全检查表分析评价

根据《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全监管总局令78号修正）中的相关内容对防排水单元进行符合性检查。

表 3-21 防排水单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 设计检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 露天矿山应建立水文地质资料档案；有洪水或地下水威胁的应设置防、排水机构；水文地质条件复杂或有洪水淹没危险的应配备专职水文地质人员。 | 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020) 第5.7.1.1条 | 矿山提供的《资源储量核实报告》有水文地质资料档案，矿区水文地质条件简单。 | 符合 |
|  | 露天采场的总出入沟口、平碉口、排水口和工业场地应不受洪水威胁。 | 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020) 第5.7.1.2条 | 该矿山为山坡型露天矿，最低开采标高为1035m，高于本区最低侵蚀基准面1028m，不受洪水威胁。 | 符合 |
|  | 露天矿山应采取下列措施保证采场安全： 在采场边坡台阶设置排水沟 | 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020) 第5.7.1.3条 | 初步设计中已明确。 | 符合 |
|  | 露天矿山应按照下列要求建立防排水系统： 1）受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程； 2）不具备自然外排条件的山坡露天矿，境界外应设截水沟排水； 3）凹陷露天坑应设机械排水或自流排水设施。 | 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020) 第5.7.1.4条 | 初步设计中已明确。 | 符合 |
|  | 小型露天采石场应当制定完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》 | 初步设计中已明确。 | 符合 |

《初步设计》评述

设计确定在公路内侧修筑土质排水沟，断面为梯形，顶宽0.5m，底宽0.3m，深0.4m，将雨水排至公路以外。在生活办公区、破碎站等建（构）筑物周围也要修筑适当的排水沟。在各平台内侧设置排水沟自流排出场外。排水沟为土质沟，断面为梯形，顶宽0.5m，底宽0.3m，深0.4m，以防止采场充水及下渗，保护边坡的稳定。

《初步设计》中未明确采场汇水面积、汇水量、水沟的复核计算等内容，下一步安全设施设计中应做详细设计说明。

《初步设计》中未明确露天矿用设备应配备灭火器及其型号，下一步安全设施设计中应做详细设计说明。

单元小结

依据本项目初步设计，对防排水单元进行了检查评价，总体符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）相关规定。

安全管理及其他单元

预先危险分析

本单元采用预先危险性预测分析法（PHA）预测分析形成事故原因、事故后果，提出预防事故对策措施。

表 3-22 安全管理预先危险分析表

| 危险因素 | 诱发事故原因 | 事故后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发生安全生产责任事故 | 安全生产责任制不健全，缺乏科学性和完整性，与矿山现行组织机构不相对应，影响执行效果。 | 1.发生事故后，无人负责处理。 2.职责不明，导致事故发生后，扑救不及时，造成重大损失。 | Ⅳ | 1.有健全的行政领导岗位安全生产责任制； 2.有健全的职能机构安全生产责任制； 3.岗位人员的安全生产责任制。 |
| 发生重大安全责任事故 | 矿长对企业的安全生产不重视。 | 造成重大伤亡和损失。 | Ⅳ | 1.矿长必须认真贯彻执行《矿山安全法》和其他法律法规中有关矿山安全生产的规定； 2.制定本企业安全生产管理制度； 3.根据需要配备合格的安全工作人员，对每个作业场所进行跟班检查； 4.采取有效措施，改善职工劳动条件，保证安全生产所需要的材料、设备、仪器和劳动防护用品的及时供应； 5.对职工进行安全教育、培训； 6.制定矿山灾害的预防和应急计划； 7.及时采取措施，处理矿山存在的事故隐患； 8.及时、如实向劳动行政主管部门和管理矿山企业的主管部门报告矿山事故。 |
| 培训不到位 | 职工对安全知识了解不完全，在作业中忽视安全防护或违反安全操作规定。 | 造成职工在作业中，因不了解安全责任或安全规定，疏忽大意造成人员伤亡，设备损坏。 | Ⅳ | 对职工的安全教育、培训，应包括下列内容： 1.《矿山安全法》及其他法律法规赋予矿山职工的权利和义务； 2.矿山安全规程及矿山企业有关安全管理的规章制度； 3.与职工本职工作有关的安全知识； 4.各种事故征兆的识别、发生紧急危险情况时的应急措施和撤退路线； 5.自救装备的使用和有关急救方面的知识； 6.有关主管部门规定的其他内容。 |
| 特种作业人员未接受专门技术培训 | 不了解作业程序，引起误操作。 | 造成未遂事故或重大事故，使人员伤亡或设备损失。 | Ⅳ | 特种作业人员必须接受专门的技术培训，经考核合格取得操作资格证书后，方可上岗作业。 |
| 劳保用品 | 矿山向企业职工发放的劳动保护用品未经过鉴定和检验合格的产品。 | 职工由于劳动保护用品失效而造成伤害，甚至死亡。 | Ⅲ | 依据国务院劳动行政主管部门指定的劳动防护用品发放标准发放劳动保护用品。 |
| 生产安全事故应急救援预案 | 未编制生产安全事故应急救援预案或编制不完全，未根据实际情况对预案进行修订，制定相应的措施。 | 在灾害和事故发生时，未能按计划有序有效地进行抢救，造成重大损失。 | Ⅳ | 矿山必须编制生产安全事故应急救援预案。每年度根据实际情况对应急预案及时修订，制定相应的措施。 |
| 生产安全事故应急救援预案演练 | 矿山职工不熟悉生产安全事故应急救援程序，未按要求开展矿山应急救援演练。 | 职工由于不了解应急程序和紧急处置措施，不能及时避灾或自救，造成伤亡。 | Ⅲ | 矿山必须使每一个职工熟悉矿山灾害预防和应急计划，并每年至少组织开展一次的矿山综合应急演练，且每半年至少组织开展一次现场处置方案演练。 |
| 安全警示标识 | 在不同的作业场所未按要求设置矿山安全警示标志。 | 由于标志不清或无标志造成人身伤亡 | Ⅳ | 在不同的作业场所必须按规定设置矿山安全标志。 |
| 医疗救护 | 矿山未建立专职或兼职的人员组成矿山医疗救护组织。 | 不能及时进行抢救，造成伤亡。 | Ⅳ | 矿山必须建立由专职或者兼职的人员组成的矿山救护和医疗组织。不具备单独建立专业救护和医疗急救组织的小型矿山企业，除应当建立兼职的救护和医疗急救组织外，还应当与邻近的有专业的救护和医疗急救组织的矿山企业签订救护和急救协议，或者与邻近的矿山企业联合建立专业救护和医疗急救组织。 |
| 安全投入 | 由于安全隐患无资金投入不能及时消除，造成安全生产事故 | 造成人员伤亡，设备损坏。 | Ⅲ | 矿山企业必须按照国家规定的安全条件进行生产，并安排一部分资金，用于下列改善矿山安全生产条件的项目： 1.预防矿山事故的安全技术措施； 2.预防职业危害的劳动卫生技术措施； 3.职工的安全培训； 4.改善矿山安全生产条件的其他技术措施。 |
| 安全设施 | 安全设施技术水平低 | 发生事故时，不能及时发挥安全装备的效用，致使事故损失增大。 | Ⅲ | 1.矿山必须每年对现有安全装备进行维护、更新。 2.矿山必须每年对易损耗的安全装备进行补充。 3.采用技术水平较高且与矿山经济实力相当的装备。 |

通过预先危险性分析看出，该项目安全管理可能存在的危险有害因素中，劳保用品、生产安全事故应急救援预案演练、安全投入、安全设施等危险因素为Ⅲ级，其他危险因素均为Ⅳ级。应夯实安全管理基础，采取切实有效的安全管控措施，遏制事故风险，将其危险、危害程度控制在可接受范围之内，以实现本质安全。

安全检查表分析

依据《中华人民共和国安全生产法》《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全监管总局令78号修正）等现行法律法规、标准及规范中有关安全生产管理的要求和规定，对《初步设计》的安全生产管理进行检查评价。

表 3-23 安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责： 1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； 2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； 3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4）保证本单位安全生产投入的有效实施； 5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7）及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十三条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十四条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十六条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第二十七条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第三十条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第三十五条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第四十五条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第八十一条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |
|  | 小型露天采石场应当制定应急救援预案，建立兼职救援队伍，明确救援人员的职责，并与邻近的矿山救护队或者其他具备救护条件的单位签订救护协议。发生生产安全事故时，应当立即组织抢救，并在1小时内向当地安全生产监督管理部门报告。 | 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》 第二十六条 | 初步设计中未作具体说明。 | 不符合 |

《初步设计》评述

《初步设计》中未对安全管理内容做具体说明。

单元小结

《初步设计》中未明确企业安全生产管理机构设置、人员持证情况；安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程建立；特种作业人员培训取证情况；从业人员安全教育培训情况；工伤保险；应急救援预案；个人安全防护，以及专用安全设施投资内容和金额等相关内容，不符合《中华人民共和国安全生产法》相关要求。

重大危险源辨识单元

重大危险源是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元均为重大危险源。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的相关规定对本项目进行重大危险源辨识：

1．露天矿山不属于重大危险源申报范围；

2．设计该矿山不进行爆破作业。

综上所述，该矿山露天开采过程中，不存在重大危险源。

安全对策措施及建议

安全对策措施建议的主要原则

安全对策措施的基本要求

- 能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素；

- 处置危险和有害物质，使其降低到国家规定的限值内；

- 预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害；

- 能有效地预防重大事故和职业病危害的发生；

- 发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

制定安全对策措施建议的原则

- 当安全对策措施建议与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全对策措施建议的要求；

- 确定安全对策措施建议等级顺序要求的具体原则为：消除、预防、减弱、隔离、联锁、警告；

- 安全对策措施建议应具有针对性、可操作性和经济合理性；

- 安全对策措施建议应符合国家有关法律法规、标准、规范和行业标准的要求。

《初步设计》中提出的对策措施及建议

- 为了提高矿山资源的可靠性，建议在今后矿山开采中，切实做好地质资料的编录工作，以更好的指导今后生产。

- 矿区开采后破坏了原来的地形及植被，会诱发表层松散土体形成滑坡和崩塌，应在生产中加强矿区周围的绿化，在闭矿后做好采空区的复垦及绿化，以及矿区地灾防治工作。

- 开采作业中产生扬尘较大时建议采取洒水降尘措施，以减少扬尘，降低污染程度。

- 矿山开采过程中应设专职安全巡视、检查员，对工作面及已开采边坡进行巡视、监测，发现不稳定岩体及时进行处理，确保生产管理人员及设备安全。

- 及时做好矿区范围的复垦绿化工作，对矿区建（构）筑物周围及采场已开挖到最终境界的边坡要及时恢复植被造林，重视地质环境和生态环境的保护工作，尽量减小工程活动对地质环境的影响和破坏。进行植被、种草或开辟耕地，改变和促进矿区生态环境和地质环境向良性循环发展，尽可能地制造自然环境与矿山建设工程完美结合，协调发展，建设环保型矿山。

- 矿山在开采过程中，应严格按照设计要求进行开采，禁止形成高陡边坡，严禁掏采。

《初步设计》中存在的不足

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（原国家安全生产监督管理总局令第78号修改）等规范要求，提出如下问题及建议：

- 《初步设计》未明确公路运输道路安全措施、安全管理规定、警示标志设置等方面的内容，下一步安全设施设计中应做详细设计说明。

- 《初步设计》未明确动力油（柴油）的运输、储存和安全措施，下一步安全设施设计中应做详细设计说明。

- 《初步设计》未对采场边坡稳定性进行分析；未明确具体边坡监测措施和设施、采区降雨量监测系统和视频监控系统的设计内容和设备布设情况；未明确边坡作业、安全管理和检查的设计要求，下一步安全设施设计中应做详细设计说明。

- 《初步设计》未明确采场照明设施、供配电系统安全管理等相关内容。

- 《初步设计》中未明确采场汇水面积、汇水量、水沟的计算等内容，下一步安全设施设计中应做详细设计说明。

- 《初步设计》中未明确露天矿用设备应配备灭火器及其型号，下一步安全设施设计中应做详细设计说明。

- 《初步设计》中对安全管理机构设置；安全管理人员配备；专用安全设施投资内容和金额；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、从业人员的安全教育培训；个人安全防护；矿山的应急救援预案的编制、评审、备案；矿山安全管理制度、安全生产责任制、岗位安全操作规程的建立健全和完善；购买工伤保险等内容未作具体设计说明，建议下一步安全设施设计中补充完善。

各单元应补充和完善的安全对策措施

总平面布置单元安全对策措施建议

- 建议在采场境界周围设置安全围拦，防止无关人员进入采区；

- 矿山安全警示标牌、标语不足，应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

- 连接各厂区的道路应全面规划、合理布局、处理好远期与近期的关系，符合《厂矿道路设计规范》GBJ 22-1987 要求，确保道路安全运输条件和消防救援联系的要求。

- 矿区所在位置属地震基本烈度7度区第三组，地震动峰值加速度 0.15g，反应谱特征周期0.45s，处于区域次稳定区，矿山建设应据此设防。

- 各类场地、建构筑物、设施、矿区道路等应避开滚石、滑坡、泥石流危险区域选址。总图布置满足工艺、运输、防火、防震、安全卫生、环境、水土保持与职工生活方面的要求，并充分考虑气象、风向、地形地貌条件的影响，符合相关法律法规、标准、规范的要求和规定。

- 注意协调各建构筑物之间的关系，以利厂内道路的连接。

- 工业场地的布置应正确处理远近关系，近期合理，远期预留发展。

- 完善采场、工业场地防排水设施，满足防洪、排水要求。

开拓运输单元安全对策措施建议

- 建议矿山在今后的施工及生产过程中，建立厂内道路养护制度及运输车辆保养、检修制度。运输道路的高陡路基路段，或者或者弯道、坡度较大填方地段以及高堤路基路段远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。

- 对可能发生车辆坠落的主要运输道路、开拓运输道路急弯、陡坡和道路交叉处设置“减速慢行”安全警示标志。

- 加强对司机的技能培训与考核，杜绝顶车行驶、超速行驶。

- 建议在下一步设计中补充完善动力油（柴油）的运输、储存、使用安全措施。

- 保证开拓运输道路宽度及坡度，防止运输事故发生。

- 企业应根据规程要求实行机械化开采，提高生产效率和安全系数。

采剥单元安全对策措施建议

- 目前矿山破碎站北面及西面已形成高陡边坡，建议企业下一步按照设计要求进行高陡边坡治理完毕后再开采。

- 矿山应按照设计及规范要求实行自上而下分台阶顺序开采，按照设计要求的边坡参数进行施工。严禁从底部进行掏采。设计单位应严格按照《金属非金属露天矿山建设项目安全设施设计编写提纲》（安监总管一〔2015〕68 号）进行安全设施设计编写。

- 建议在下一步设计中对采场边坡稳定性进行分析。

- 建议在下一步设计中补充完善边坡监测措施和设施、采区降雨量监测系统和视频监控系统的设计内容和设备布设情况。

- 建立边坡安全管理和检查制度，并认真执行，对台阶边坡及采场边坡的浮石、危石要彻底清除。

矿山供配电设施单元安全对策措施建议

- 电气设备必须具有符合国家标准的安全认证标志。

- 供配电设施的设置、电源、电压等级的确定应满足规范的要求，并按规范设置保护和接地装置；电力设备按规范设置保护装置；电缆铺设满足规范要求。

- 从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。

- 变压器和配电系统请电力部门安装，投入运行前，对各类保护装置先进行调校。

- 配电房应配备应急照明和应急救援灭火器材，不能堆放杂物，灰尘要及时清除（如：灭火器和应急照明灯）。

- 严格按操作规程操作。

- 停电检修时，所有已切断的开关把手均要加锁或派专人看护，并悬挂“有人作业，禁止合闸”的标志牌，

- 电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置安全防护罩或遮拦，以及警示牌。

- 变电所应有独立的避雷系统，以及防水，防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。

- 变压器室的门应上锁，并在室外悬挂“高压危险”的标志牌。室外变压器四周应有不低于1.8m的围墙或栅栏，并与变压器保持一定距离。

- 变压器及其他变配电设备的外壳，均应可靠接地，且接地电阻不得大于4Ω。保护接零的低压系统，变压器低压侧中性点应直接接地；保护接地的系统，中性点通过击穿保险器接地。

防排水单元安全对策措施建议

- 建议在下一步设计中补充采场汇水面积、汇水量、水沟的计算等内容，并完善露天矿用设备应配备灭火器及其型号。

- 企业应按照设计要求完善矿运公路、排土场和台阶排水沟。

- 制定防排水检查制度，定期对防排水设施进行检查，保证防排水设施完好、有效。雨季来临前，应对矿山所有防排水系统进行一次大检查，并将影响矿山生产、生活的隐患及时排除，同时加大对汛期的安全检查力度，加强汛期的值班领导及值班力量，及时处理汛期中发生的问题。

- 矿山雨季期间应加强对边坡安全检查，发现隐患应及时整改，避免发生边坡失稳、坍塌、滑坡等地质灾害。

- 矿区内沉淀池、蓄水池，企业应做好安全防护措施，防止人员触电、淹溺。

安全管理及其他单元安全对策措施建议

- 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，履行下列职责：

- 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

- 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

- 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

- 保证本单位安全生产投入的有效实施；

- 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

- 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

- 及时、如实报告生产安全事故；

- 定期召开安全生产工作会议，研究解决有关重大问题。

- 建议企业改扩建完成后，尽快健全和完善安全管理制度相关内容，并结合矿山安全生产标准化及双重预防机制建设要求，完善相应管理制度及管理体系。

- 坚持安全生产人人有责的原则

企业通过建立、健全各级安全生产责任制、岗位安全技术操作规程，把安全与生产从组织领导上统一起来，增强全员安全生产意识，以实现“全员、全过程、全方位、全天候”的安全监督和管理。依靠全体职工重视安全生产，提高警惕，互相监督，精心操作，认真检查，发现隐患及时消除，从而实现安全生产。

- 坚持“四不放过”的原则

企业对发生的生产安全事故，应坚持事故原因没查清不放过、事故责任者没有处理不放过、职工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过。

- 坚持安全生产“五同时”原则

企业领导在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

- 加强安全教育、培训与考核工作

- 切实加强对全体职工经常性安全教育和培训，使职工具有高度的安全责任心、缜密的态度，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施相关知识和应急处理能力，有预防火灾、中毒和职业危害的知识和能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法，事故发生时有自救互救能力；

- 加强对新职工的安全教育、专业培训和考核，新进人员必须经过严格的三级安全教育和专业培训，并经考试合格后方可上岗，对转岗、复工人员应参照新职工的要求进行培训和考核，对新职工每年至少进行两次安全技术培训和考核，从事特种作业的人员必须经培训考核合格后持证上岗；

- 教育职工遵守各项规章制度，杜绝“三违”。特别要重视生产过程中、检修、抢修时，异常天气情况下应采取的紧急处理措施，事前要有完善的作业方案，确保万无一失；

- 教育职工正确穿戴个体劳动防护用品，并保管好、维护好，生产区域内严禁穿短衣、短裤和赤膊等；

- 每一位职工要会报警和正确使用消防器材，学会扑灭早期火灾。

- 加强设备管理

根据工艺过程和设备特性，编制完善的操作规程，包括正常的启动、停机和运行操作，以及紧急停车、突然断电、停机后短时间内再启动。加强对设备运行时的监视和检查、定期维修保养等管理工作。对关键生产装置和重点危险部位，必须制定事故的应急措施和事故应急救援预案，并在实践中不断完善。

- 企业应依法为员工购买工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

- 矿山应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）编制事故应急预案（包括综合预案、专项预案、现场处置方案），编制的预案应满足矿山安全生产需求。应急预案在发布执行之日起20日内应到属地应急管理部门备案，若备案后发生重大变更，应及时修订应急预案，并重新评审和备案。企业应配备齐全的事故应急物资、器材和设施，定期组织演练，并做好演练记录。

- 按照《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）等相关法律法规、标准规范的规定，设置安全生产领导、管理机构，配备专职安全管理人员。

- 安全警示标志

- 凡容易发生事故及危及生产安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均设置安全标志。

- 凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均涂安全色，安全色按《安全色》（GB 2893-2008）选用。

- 生产场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均设置明显的标志和指示箭头。

- 危险化学品（柴油）应按规程进行危险化学品标志标识。

- 建议改扩建完成后，针对新增设备建立相应的设备运行记录、检修记录、培训记录等相关安全生产管理档案。

- 职业健康管理

- 矿山运输公路、铲装运输作业和破碎加工作业时应采取湿式作业；

- 矿山应为从业人员提供符合国家标准的个人劳动保护用品，并指导和督促作业人员正确使用，有效遏制职业危害事故的发生；

- 按《中华人民共和国劳动法》规定，合理安排员工工作时间；

- 按照国家相关规定建立健全职业危害预防制度，定期或不定期委托有资质的单位对作业场所进行职业危害因素监测，掌握作业环境状况，为预防作业人员职业危害决策提供依据；

- 建立健全职业健康监护档案，有职业禁忌症者不得上岗；

- 与有职业病专科的医院建立协作关系，定期对员工进行健康检查，为动态观察提供基础资料；

- 入夏前应提前做好防暑降温设备、设施的检修、检查；

- 教育、培训职工掌握高温场所作业的特性和急救方法。

- 企业应严格按照评审通过后的安全设施设计要求建设，项目建设完成后试运行正常后，应当委托安全评价机构进行安全设施验收评价，并组织专家进行竣工验收，严格履行建设项目安全设施“三同时”程序。

- 建设项目的安全设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资，应纳入工程概算。

评价结论

主要危险、有害因素评价结果

根据定性、定量分析与评价，元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂在建设和生产过程中主要危险因素有：边坡失稳（滑坡、坍塌）、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、高处坠落等危险因素。

主要有害因素有：粉尘、噪声、振动等。

本项目存在的主要危险、有害因素存在的部位见下表。

表 5-1 矿山主要存在的危险、有害因素分布表

| 项目 | 序号 | 危险因素分类 | 可能存在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险 因素 |  | 滑坡、坍塌 | 开采坡面、采剥作业工作面 |
|  |  | 物体打击 | 铲装运输作业、采场、破碎加工区 |
|  |  | 机械伤害 | 铲装运输、破碎加工区、带式输送机、洗砂机 |
|  |  | 车辆伤害 | 运输过程中的各种车辆设备 |
|  |  | 触电 | 变配电设施（变压器、配电室）、用电设备、供电线路等 |
|  |  | 淹溺 | 沉淀池、蓄水池 |
|  |  | 火灾 | 变配设施、供电线路、供气设备、公用工程（电气火灾、明火） |
|  |  | 高处坠落 | 高于基准面2米的各种设备、平台及进行采剥作业的岗位 |
| 有害 因素 | 1 | 粉尘 | 运输道路、开采工作面、破碎加工区 |
|  | 2 | 噪声 | 车辆、破碎加工区、洗砂机 |
|  | 3 | 振动 | 破碎加工区、洗砂机 |

项目应重点防范的重大危险、有害因素

本项目应重点防范的危险、有害因素为：边坡失稳（滑坡、坍塌）、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落等。

项目应重视的安全对策措施建议

- 矿山应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

- 建议矿山在今后的施工及生产过程中，建立厂内道路养护制度及运输车辆保养、检修制度。运输道路的高陡路基路段，或者或者弯道、坡度较大填方地段以及高堤路基路段远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。

- 目前矿山破碎站北面及西面已形成高陡边坡，建议企业下一步按照设计要求进行高陡边坡治理完毕后再开采。

- 矿山应按照设计及规范要求实行自上而下分台阶顺序开采，按照设计要求的边坡参数进行施工。严禁从底部进行掏采。

- 供配电设施的设置、电源、电压等级的确定应满足规范的要求，并按规范设置保护和接地装置；电力设备按规范设置保护装置；电缆铺设满足规范要求。

- 加强员工日常安全教育和培训，督促和指导员工正确佩戴个人劳动防护用品，有效防止职业危害的发生。

评价结果综述

昭通市鼎安科技有限公司本着合法性、科学性、公正性、针对性的评价原则及对工作高度负责的态度，根据《安全评价通则》《安全预评价导则》《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全法》《金属非金属矿山安全规程》等国家和地方法律法规、标准、规范及政策文件的要求，对本建设项目《元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂（10万t/a）露天采矿工程初步设计》所涉及总平面布置、开拓运输、采剥、矿山供配电设施、防排水、安全管理及其他、重大危险源辨识等分别进行了安全预评价。

依据各单元主要危险有害因素辨识、定性定量评价分析结果及安全评价结论：本项目《元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂（10万t/a）露天采矿工程初步设计》中所涉及的总平面布置单元、开拓运输单元、采剥单元、矿山供配电设施单元、防排水单元、安全管理及其他单元、重大危险源辨识单元等符合设计阶段安全要求。

安全预评价结论

评价组根据对评价项目的现场调查和相关资料的分析，完成了项目主要危险、有害因素的辨识和分析，对项目进行了较为科学合理的单元划分，并按照所选择的评价方法，对项目中存在的危险、有害因素进行了全面的定性评价，提出了合理可行的安全对策措施。

按照评价要求和各单元的分析评价结论，对元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂建设项目形成以下评价意见：

- 建设项目前期证照齐全、有效，建设项目建设程序合法。

- 建设项目总平面布置合理，符合有关法律法规、标准和规程的规定。

- 元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂（10万t/a）露天采矿工程初步设计报告中工艺设计方案符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）的有关规定，露天开采各工艺参数符合相关规范要求。

- 项目中虽然存在边坡失稳（滑坡、坍塌）、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、高处坠落、粉尘、噪声、振动等危险和有害因素。但在项目下一步安全设施设计、建设施工和生产过程中，落实本次预评价报告补充的对策措施，并在建设施工和生产过程中落实设计中的各项安全设施，切实针对项目中危险、有害因素对安全生产设施进一步优化和完善，在生产中认真落实国家相关安全生产的法规、标准、规程、规范，加强事故预防和安全管理工作，即可为本项目奠定基本的安全生产条件，从而满足本项目安全生产的要求，其项目风险是可以控制和接受的。

评价结论：元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂建设项目从安全角度出发符合国家有关法律法规、规章、标准及规范的要求。

在下一步安全设施设计、施工和生产过程中，建设单位应按有关法规和标准的要求，认真落实各项安全措施和预防手段，确保该建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

总之，安全生产是一个不断完善的过程，企业应按照本报告提出的对策措施和建议进行整改完善。在今后的安全生产过程中，应根据安全生产条件的变化和国家法规的进一步要求，不断完善安全技术措施和管理措施，提升安全技术水平，防止安全事故的发生，切实保障人民生命和企业财产的安全。

附件及附图

附件

- 委托书

- 材料真实性承诺书

- 营业执照

- 采矿许可证

- 《元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂建筑用砂矿资源储量核实报告》扉页、评审备案证明及评审意见书

- 《元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂建筑用砂矿矿产资源开发利用方案》扉页、专家评审意见

- 《元谋中鼎砂石有限公司大物茂砂厂（10万t/a）露天采矿工程初步设计》封面、资质、扉页

- 联堪联审及相关规划审查意见

- 生产规模变更批复

- 砂场淤泥废土改造土地协议

附图

- 地形地质及矿区范围图；

- 总平面布置图；

- 开采终了图；

- 基建终了图；

- 开采剖面图；

- 防排水系统图；

- 高陡边坡治理布置图。