项目组任命书

根据本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

- 任命

现任命  李毅雄  同志，担任  禄丰县金山镇好运来砖厂安全现状评价报告 项目组长。

二、项目组长授权范围

1.负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2.负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3.负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。

4.负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

| 项目组成员一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业能力 | 姓名 | 专业能力 | 姓名 |
| 冶金机械 | 李毅雄 |  |  |
| 化工 | 李晓达 |  |  |
| 机械设计制造及其自动化 | 陈恭文 |  |  |
| 电气自动化技术 | 毛卫旭 |  |  |
| 安全工程 | 崔巍 |  |  |

此任命

2026 年5  月 15 日

# 一  基本情况记录表

企业概况

一  基本情况记录表（根据实际情况选择使用）

1企业概况

项目名称： 禄丰县金山镇好运来砖厂安全现状评价

项目类型：    安全现状评价   企业性质：   个体工商户

投资金额： 10万元人民币  法定代表人：      陈贵平

住所：   禄丰县金山镇杨家庄新坝村

筹建或建成投产时间   2008年4月

生产经营类型：         生产

生产能力或设计规模：    年产烧结页岩红砖8000万块

生产经营的主要产品、物料     烧结页岩红砖

证照或核准情况：   营业执照

每年最大生产时间   300   天，每天工作     2    班（8小时）。人员编制：管理人员    4     人、生产人员    15     人。

专职安全员    0   人，兼职安全员   1   人。

2地理位置及交通

项目所在地距  禄丰市  城市约  12   公里，位于（要求细化到小地名或社区）  禄丰县金山镇杨家庄新坝村                                     。

地理坐标：  东经102°06'57.0312"，北纬25°02'05.6436"

交通：     砖厂南侧出入场道路与腰站乡至G320新干线县道连接，可通行大中型货运车辆，道路交通十分便利。

交通位置示意图 注：为便于分析周边区域的情况、项目周边交通关系，手工绘出较小范围内的交通位置示意图，同时要求标出相对距离

3  自然地理

地形地貌： 是否提供了相关资料？（是□、否☑） 是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是☑、否□） 。

项目位于山体中下部，总体地势北高南低，东高西低。项目区场边已平整。北部为原采土场。历年开采形成人工斜坡，采场自然坡度10-35º。

气象条件： 是否提供了相关资料？（是□、否☑） 是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是☑、否□） 。     该区气候属亚热带高原季风气候，冬干夏湿，气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，四季如春。年平均气温16.2°。1月最冷，平均气温8.4°。极端最低气温零下4.5°，6月最热，平均气温21.7°，极端最高气温为36.1℃。多年平均降雨量为915.5mm。年平均降雨日128.5天。平均年雷暴日天数67d/a。

3.1  项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是□、否☑） 是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是□、否□） 。

（1）地层

（2）构造

（3）地质特征

3.2   水文地质条件是否提供了相关资料？（是□、否☑） 是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是☑、否□） 。

（1）孔隙水赋存：

（2）岩溶水赋存：

（3）地表水体：

（4）水文条件类型：

3.3  工程地质简况：是否提供了相关资料？（是□、否☑） 是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是□、否☑） 。

（1）工程地质岩组：

（2）边坡稳定性分析：   无

（3）工程地质条件类型：

3.4环境地质条件是否提供了相关资料？（是□、否☑） 是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是□、否☑） 。

（1）调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况：    无

（2）不良地质作用：        无

（3)环境污染情况：     无

（4）历史名胜古迹和其他自然景观的影响情况：      无

（5）其他重要的民用或工业建筑的情况：      无

（6）环境地质条件类型：           简单类型

4周边环境：

厂区北侧、东北侧为已停用，正进行恢复治理的配套采土场，东南侧为农田。南侧为腰站乡至G320新干线县道。西侧为农田。北侧82米处有水池。项目周围农村均在100米外。项目区不涉及生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域。项目场地现场踏勘未见不良地质现象存在。厂址靠近道路，具有较好的供水、供电、交通运输条件。

周边环境示意图 注：标出距离及相邻关系（可另附图）

5.生产区域平面布置情况： 该项目总体布局分为办公生活区、生产区两部分。生产区主要为原料堆场、破碎车间、陈化间、制砖车间、冷坯场、隧道窑、成品车间、脱硫除尘系统、成品堆场。项目的总平面布置基本合理，厂址与周边居住点的安全距离符合有关规范规定的要求。

生产区域平面布置示意图 可另附图

6.仓储区域平面布置情况：

仓储区域平面布置草图